自贡市安达城乡客运有限责任公司

车辆竞争磋商采购文件
采 购 人：自贡市安达城乡客运有限责任公司
采购项目：农村客运车辆采购
采购编号：ZGADCG--202502
采购方式：竞争磋商
自贡市安达城乡客运有限责任公司
                              二O二五年十一月三日
自贡市安达城乡客运有限责任公司
车辆竞争磋商采购文件
第一章 竞争磋商采购须知
包1：
1.采购项目：2辆纯电动公交客车。

1.1 2辆纯电动公交客车（车长6500-7000mm以内，核载21-24座，不设站立席，全承载式车身，二级踏步）。

1.2 具体车辆技术配置、质保售后服务要求和车载电子设备安装技术等相关要求见附件。

1.3  2辆纯电动公交客车（车长6500-7000mm，核载21-24座，不设站立席，全承载式车身，二级踏步）最高限价（含税）总额92万元（玖拾贰万元）。

包2：

1.采购项目：8辆农村客运班线车辆（CNG、汽油）。

1.1  8辆农村客运班线车辆（车长5100-5500mm以内，核载14座，不设站立席，全承载式车身）。

1.2 具体车辆技术配置、质保售后服务要求和车载电子设备安装技术等相关要求见附件。

1.3  8辆农村客运班线车辆（车长5100-5500mm，核载14座，不设站立席，全承载式车身）最高限价（含税）总额110.4万元（壹佰壹拾万零肆仟元）。

2. 采购方式：竞争磋商（不接受供应商联合体参加）。
3. 付款方式：
签订合同后五个工作日内，以银行转帐支付合同总价款的30%；交车验收合格后五个工作日内，以银行转帐支付合同总价款的70%。

车辆交付时间：签订采购合同后50日内（含周末双休日、国家法定节假日以及送车时间）。
车辆交付地点：自贡市区采购人指定的场站。
采购公告发布方式：自贡公交网（www.zgbus.net）公开发布。
磋商文件获取：自贡公交网（www.zgbus.net）下载或自贡市安达城乡客运有限责任公司办公室获取。
磋商响应文件提交：供应商应在2025年11月14日上午9:00前将磋商响应文件送至自贡市安达城乡客运公司办公室（自贡市自流井区丹桂大街汽车客运总站内富顺发车点旁，不接受电子邮件及邮寄方式送达）。
响应有效期：自评审之日起60天。
联系方式：
联系人: 兰先生      电话：13990055701
杨先生      电话：13909000965
联系地址:自贡市安达城乡客运公司（自贡市自流井区丹桂大街汽车客运总站内富顺发车点旁）
11. 供应商参加本次竞争磋商采购活动所产生的所有费用由供应商自行承担，采购人不退回磋商响应文件和其他资料。
第二章 响应文件
1. 资格性响应文件（格式要求、装订顺序）
1.1 具备独立法人资格的企业，提供企业有效的营业执照正副本复印件；供应商必须是车辆的整车生产企业，经营范围必须包含生产制造、销售客车（或汽车）的经营内容（以企业法人营业执照上的经营范围内容为准）；
1.2 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、受委托人身份证复印件；
1.3 近3年经审计的财务报告，要求具有良好的财务状况和履行合同的能力；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近期连续3个月缴纳税收和社保的缴纳凭证复印件；
1.5 包1提供纯电动客车供货车型的《车辆生产企业及产品公告》；包2提供供货车型的《车辆生产企业及产品公告》；
1.6 承诺成为成交供应商后,响应采购人交车保证金、车辆质量保证金条款的承诺书（见附件3）；

1.7 缴纳磋商保证金回单；
1.8 公平竞争承诺书（见附件4）；
1.9 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、提供信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章；
1.10 参加本次采购活动前三年内供应商的法定代表人无行贿犯罪行为的书面声明（成立不足三年的，从成立之日起计算）。
2. 其它磋商响应文件（格式要求，装订顺序）
2.1 企业相关荣誉证明。
2.2 包1提供新能源客车制造相关技术专利证明；包2提供客车制造相关技术专利证明。
2.3 包1提供新能源客车2024年业绩证明（以中国汽车工业协会出具的证明为准）。包2提供2024年业绩证明（以中国汽车工业协会出具的证明为准）。
2.4 供货保障措施、技术保障措施。
2.5 生产工艺资料。
2.5.1 车身防腐技术。
2.5.2 焊接技术。
2.5.3 车身喷涂技术。
2.5.4 装配工艺。
2.5.5 车辆竣工检验。
2.6 供货车型的公告及公告参数证明材料。

2.7 为采购人提供免费使用的、功能和数据完善的远程监控方案（包1）。
2.8 车辆外观及内饰资料。
2.8.1 车辆外观。
2.8.2 车辆内饰。
2.9 维修便利性方案。
2.10 安全性能。
2.10.1 车辆阻燃设计方案。
2.10.2 乘客安全逃生设计方案。
2.10.3 高压设备设施安全设计方案。
2.10.4 高压电池舱安全设计方案。
2.10.5 尾仓防撞设计方案。
2.10.6 防后溜技术方案。
2.11 售后、培训服务（按附件2要求制作）
2.11.1 售后及三包服务方案和售后应急保障措施。
2.11.2 培训方案。
2.11.3 售后服务站证明或承诺建站说明。
2.11.4 免费提供的零部件清单、专用维修工具清单等。

2.12 整车厂家与配套厂家签订的具体技术配置及质保要求详表中带“*”的零部件不少于响应质保时间要求的质保协议复印件或整车厂家的质保解决方案（可实现质保的执行方案）。
注：请在响应文件中按以上顺序提供索引。
到岸报价表（见附件5），单独封装。
第三章 磋商响应文件制作和提交
1.磋商响应文件的份数：其中资格性响应文件一正四副，其他磋商响应文件一正四副。
2.供应商磋商响应文件正本每页须加盖鲜章。
3.资格性响应文件、其它磋商响应文件、报价表分别密封。
4.所有外层密封袋，封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商公章）。
5.首次磋商响应文件提交截止时间：2025年11月14日上午9：00时，供应商将磋商响应文件送至自贡市安达城乡客运公司办公室（自贡市自流井区丹桂大街汽车客运总站内富顺发车点旁，不接受电子邮件及邮寄方式送达），截止时间后送达的响应文件为无效响应文件，采购人拒收。
6.供应商在首次提交磋商响应文件截止时间之前可以向采购人提交更改或撤回其响应文件。在首次提交磋商响应文件截止时间以后，不能更改或撤回响应文件。
7.供应商对采购文件有不明确的，可以在首次提交磋商响应文件截止时间3日前，电话或当面向采购人提问。在首次磋商响应文件提交截止时间3日前，采购人有权调整相关内容并通知供应商;不足3日的，采购人顺延提交响应文件的截止日期。
8.磋商响应文件有下列情况之一的，作无效文件处理：
8.1未按规定密封；
8.2包装套、文件封面和正本每页未盖供应商鲜章；
8.3附件1《车辆技术配置要求》中不允许偏离项有偏离的。
第四章 竞争磋商评审
1.评审时间：2025年11月14日上午9:30由采购人组织评审委员会在自贡市安达城乡客运有限责任公司会议室（自贡市自流井区丹桂大街汽车客运总站内富顺发车点旁）对供应商进行资格审查、竞争磋商。
2.评审委员会：本次评审委员会由5人及以上单数组成，其中2/3专家评委由自贡市公交集团有限责任公司和四川省汽车运输自贡集团有限公司专家库抽取；评审委员会组长由小组成员民主推荐，磋商过程由组长负责。
3.评审程序：磋商响应文件包括资格性响应文件和其它磋商响应文件两部分，首次磋商响应文件提交后，评审委员会进行资格性响应文件审查供应商资格，审查通过的供应商按抽签顺序进入竞争磋商。对未通过资格审查的供应商，采购人告知未通过审查的原因，其响应文件按无效处理。提供虚假材料的供应商将取消本次及今后3年参加自贡安达城乡客运公司车辆采购活动资格。
4.评分办法:综合评分法，总分100分，其中经济分60分、商务分40分（评分表见附件6）。
5.评审方法：采用三轮磋商评审。供应商在评审室外填写报价表进行现场报价，报价表须密封递交工作人员。报价表须由法人或法定委托代理人签字确认和加盖公章，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则无效。磋商结束后，供应商在评审委员会规定时间内进行最后报价，评审委员会按照最后报价的各供应商的响应文件和总报价进行综合评分，按综合评分由高到低依次排序，推荐成交候选供应商。
如评审委员会认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审委员会有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定限时内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审委员会讨论决定后，可拒绝该报价，同时该供应商经济部分得分为零。

6.评审过程中出现下列情形之一的，本次采购活动终止：
（一）通过资格审查的供应商仅一家的；

（二）参加磋商的供应商仅一家的；

（三）实质性响应采购文件要求的供应商仅一家的；

（四）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

7.确定成交供应商：
评审委员会在评审结束后向采购人写出书面报告，推荐成交候选供应商。采购人在收到评审报告后2个工作日内确定成交供应商，公示1日，并签发成交通知书。
第五章 保证金

1.供应商在2025年11月13日17:30前，包1、包2须各缴纳磋商保证金人民币50000.00元，大写：伍万元；
2.成交供应商签订合同时，应缴纳交车保证金人民币50000.00元（大写：伍万元）可将纳磋商保证金转为交车保证金；
3.成交供应商交车验收完结后须缴纳车辆质量保证金：实际成交金额的百分之二；
4.磋商保证金:
磋商保证金交到采购人指定账户
开户行：交通银行股份有限公司自贡分行
户名：自贡市安达城乡客运有限责任公司

账号：513513110013000030195
5.保证金清算：
5.1磋商保证金：采购人在签发成交通知书后5个工作日内退还（不计息）。
有下列情况之一的，磋商保证金不予退还：
5.1.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
5.1.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
5.1.3除不可抗力的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
5.1.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

5.2交车保证金：按期交车验收合格后3个工作日内退还（不计息）；
5.3车辆质量保证金：从交车之日起，8年期满退还（不计息）。
第六章 采购合同签订
1.成交供应商须在成交通知书签发后3个工作日内，与自贡市安达城乡客运有限责任公司签订车辆采购合同。如未签订采购合同的，不退还保证金，取消其签订车辆采购合同的资格，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
2.在车辆采购合同中，应明确双方名称、供货产品、技术要求、价格及付款方式、交车时间、质保及售后服务、违约责任等内容。
3.签订合同时，成交供应商不得改变采购文件的规定要求、响应文件和评审、磋商过程中的响应承诺，否则取消其签订合同的资格。
第七章 廉洁纪律及举报渠道
为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，确保本次采购及商务洽谈活动严格按照国家、企业采购管理有关法规和制度进行，双方应分别做到：
一、我方应做到
我方人员不得接受或要求供应商宴请、招待，不得收取或索取供应商礼金、礼品、礼券、其他利益，不得故意刁难供应商，不得作出显失公平的行为。
二、供应商应做到
供应商不得宴请、招待我方负责采购及商务洽谈活动的有关人员及相关领导，不得向我方人员赠送或承诺赠送礼金、礼品、礼券及其他利益，不得做出显失公平的行为。
供应商若有违反廉洁纪律，将取消今后参加自贡安达城乡客运采购活动资格。
三、举报渠道
供应商若发现我方人员有违反廉洁纪律的，请立即向我司纪检监察部门进行举报。具体举报渠道如下：
举报电话：0813-5804813    13890069141    
联系人：钱先生
举报电子邮箱：120843127@QQ.com
举报受理地址：自贡市公交集团有限责任公司609室

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。
                   自贡市安达城乡客运有限责任公司
                   二O二五年   月   日
附件1：车辆技术配置要求
附件2：质保、售后、培训服务要求：
附件3：保证金承诺书
附件4：公平竞争承诺书
附件5：报价表
附件6：评审评分表
附件7：客车买卖合同（式样）
附件8：电子设备安装技术要求

附件1：
包1 车辆技术配置要求
总体要求：性能和结构应满足最新的GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB13094《客车结构安全要求》、GB18565《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》、JT/T1026《纯电动城市客车通用技术条件》、工信部《电动客车安全技术条件》、交通运输部JT/T1240《城市公共汽电车车辆专用安全设施技术要求》、JT/T1241《城市公共汽电车驾驶区防护隔离设施技术要求》及其他电动汽车相关标准；
具体技术配置及质保要求详表
	项目
	技术要求
	质保及其他要求

	一、整车基本技术参数：

	车辆长度、核载
	6450mm≤长度≤7000mm；
	

	车辆造型
	公交造型
	

	车身结构
	全承载式车身
	

	踏步
	二级踏步
	

	EKG单位载质量能量消耗量 ▲
	≦0.17
	

	续驶里程 ▲
	等速法≥400km
	

	二、电机、电池及控制部分

	*驱动电机
	永磁同步电机
峰值功率≥140kW ▲

转矩≥500N·m ▲ 集成桥
防护等级≥IP68
具备缓速器和能量回收功能。
驱动电机性能须满足大坡度道路满载情况下的运行要求，如不能满足运行要求，供应商承担全部责任。
驱动电机冷却系统性能可靠、水箱方便加注冷却液。
	驱动电机所有零部件及相关联的总成及附件质保8年

	*动力电池
	品牌:宁德时代CATL/弗迪电池（比亚迪） 磷酸铁锂电池。

配电容量≥145kWh。▲
能量密度＞160Wh/kg。▲
最高工作温度：≥55℃
充电倍率：不低于1C。
质保要求：2年衰减度不超过总储电量10%；5年衰减度不超过总储电量的20%，8年衰减度不超过总储电量的30%。当衰减度超过总储电量的30%时，应免费更换电池。单体电压满足一致性要求，因单体电压过低、过高、压差过大等因素造成续航里程减少的，视同电池衰减，存在安全隐患的立即更换。
电池管理系统：应具备系统自检功能；电压、电流及温度采集功能；电池SOC；主动无损式均衡；过流、过压、温度保护功能；通讯功能：显示屏、汽车CAN通讯、数据传送；故障预警保护功能；电解液泄露报警功能；热管理功能；电池单体电压监控；电池组电压及温度监控等功能。
配置高压电转24V的DC-DC转换器。
	电池管理系统（包括感应器、模块、保险、电池冷却部件）质保10年（60万公里）。


	电池舱
	电池舱按标准配备具有火灾报警功能和灭火功能的自动灭火系统。
电池舱门内四周增加龙骨胶条，做到门关闭后密封，雨水不会进入。
加装动力电池防碰撞保护装置并确保电池舱发生碰撞后，不会引起车辆起火、燃烧或爆炸，不会对人身造成伤害。
电池舱与乘客舱完全隔离，并在电池舱体内壁加装防火隔热材料，在电池与乘客舱之间形成空间和热量隔离。
	自动灭火系统质保3年。

	*电控部分
	采用优质产品，配置集成控制器，所有高压零部件及系统防护等级不低于IP68；高压线束和控制线束单独铺设，用波纹管包裹，排列整齐，防震动设计，固定牢固，绝缘防护良好，设高压断电开关便于维修。尾仓有电控防撞保护装置，按规范安装自动灭火装置。
配置上坡辅助系统，保证车辆上坡起步不能后滑。具备机械电源开关断开状态充电安全性能。车辆应通过涉水试验，涉水深度不低于300mm（提供证明材料）。
	电控线束、插接件、控制器、上坡辅助系统及相关所有零部件质保8年

	充电口
	符合GB/T20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》标准。
在充电枪插入充电口的情况下车辆不能启动，充电完成后所有高低压电自动断电。低压电断电情况下可实现充电功能。单充电口，充电口喷高压警示标志，外盖设流水槽和孔，防止充电座湿水。充电口维修方便。
	正常质保

	远程监控
	配置符合国家规定的三级远程监控平台及终端系统，可实时监控，实现数据储存、数据分析、车辆定位、故障报警及统计、能耗分析、安全预警、驾驶行为规范等功能。向采购人免费提供以上共享数据。
	

	三、底盘：
要求：性能可靠、经久耐用、通过性好、噪音低、便于维修保养、便于驾驶员日常维护检查。

	*转向器
	高低压双源助力转向油泵，带延时保障功能，整体防护等级达到IP68级，绝缘性能达到H级。
	高低压双源助力转向油泵，质保5年。

	横直拉杆
	横直拉杆为加强型；
横直拉杆尾节采用可拆卸式。横直拉杆球头销应为免维护结构。
	

	*电动空压机
	防水防尘达到IP68级，绝缘性能达到H级，额定工作气压满足使用要求。
	整体及所有零部件质保5年。

	制动器
	前后盘式制动器，制动踏板为地踏式，制动总泵方便维修，机械式储能驻车制动器，带ABS。
	

	制动管路
	产气管道配置油水分离器、冷凝器，采用双回路气压，整车所有管路固定码应采用螺栓螺母固定，管路排列整齐；车辆前部安装续气接头。安装储气罐自动排污系统，按储气罐个数配置。
	

	车桥
	国内一类品牌。
	

	悬挂
	板簧
	

	轮胎
	真空子午胎
	正常质保（质保期内，免费更换同规格新轮胎）

	轮辋
	钢轮辋。
	

	四、电器、空调：
要求：所有线路走向合理，不能与油路、高温部件接触或干涉；元器件使用、检查、维修、操作方便；接插件性能可靠。

	蓄电池
	免维护型蓄电池，24V电瓶线出线端配置保险。
	

	*整车线束
	全车电气线束为125℃辐照阻燃线；
全车接插件防护等级IP68。所有线路不得有中间接驳，不能与高温部件接触或干涉。
所有线束插头和插座以及线束在穿孔处应有阻燃耐磨绝缘套管保护且编号。
	正常质保（插接件退针等故障属于质保范围）

	*CAN总线
	仪表显示为液晶显示。要求所有输出管脚均有保护，性能稳定，安全可靠；模块封闭性好。能够实现车门关闭后起步和停稳后开门的控制功能。
留车联网通讯接口，能够满足采购人车联网使用功能，免费开放数据。
	整体线束、仪表、模块及相关联附件正常质保（插接件退针等故障属于质保范围）

	仪表信息
	仪表上要有车辆行驶状态信息（车速、电机转速、气压、总电流）、电池信息（电池SOC、电池组电压及温度）、车厢前后门开闭状态、动力电池舱监控、气压报警红色指示灯（前、后管路制动气压分别显示；驻车管路制动气压单独显示）、转向指示灯和蜂鸣装置（包括气压、电池温度高、电池舱烟雾报警等）。满足驾驶员驾驶时能够观察各类仪表或指示，能够通过仪表上的按钮查阅车辆及电池等相关信息用于参考。
	

	厢灯
	独立式内顶灯，开灯时，前挡玻璃不能产生眩目光。
	

	电子路牌
	满足目前实际的使用要求和系统环境，1、需确保设备与现有系统软硬件正常数据连接。2、基于无线传送控制路牌数据的系统平台，设备能满足相关使用要求。3、设备结构和维护方便。前、侧、后路牌16点阵，前后牌8字（左四字黄色，中二字红色，右四字黄色），侧牌7个字（左二字红色，其余五字黄色）；内牌8-9个字（红色，16点阵）详见附件要求。后牌带刹车转向显示功能。车前后侧路牌由一个驾驶员操作台上电源开关控制，车内屏加装独立控制开关。

具体技术要求见电子设备安装要求（附件8）。
	正常质保

	4G视频系统
	采购人提供，客车供应商负责安装，安装进电器设备箱，预留较长线路。
具体技术要求见电子设备安装要求（附件8）。
	

	倒车、后门监控系统
	液晶显示屏，720P高清夜视摄像头监控中门、倒车，正常行驶监控中门，倒车时监控车尾。显示器安装位置应便于驾驶员操作及观察。
	

	调度机、刷卡机
	采购人提供，客车供应商负责安装，预留较长线路。预留客流统计仪线路。
具体技术要求见电子设备安装要求（附件8）。
	

	*空调
	松芝牌顶置冷暖电空调（制冷量：12-20 Kw，变频可调）。防水防尘等级高，空调罩与车顶保证安全间隙,防水性能良好。
	正常质保

	除霜
	前挡大功率独立除霜系统。
	

	报站喇叭
	胶盘喇叭4个（技术要求详见电子设备安装要求，见附件8），不安装收音机、MP3等外界媒体设备。
	

	灯光
	前大灯面罩、反射面质量可靠，耐热性能良好，不应氧化、变色、变形、脱空，近光灯不低于7000cd；除前照灯、雾灯外推荐使用 LED 节能灯；各种灯具安装牢靠，安装结构应能满足维修方便。
	正常质保

	车载电视
	预留前后各1组线路。（技术要求详见电子设备安装要求，见附件8）
	

	刷卡机
	采购人提供，客车供应商在前乘客门处合适位置安装。
	

	低速行驶警示音系统
	车辆起步且车速低于20km/h时，应能给车外人员发出适当的提示性声响，并能手动开关。夜间可自动降低音量。
	

	主动安全智能防控设备
	按采购人要求预留线路（具体技术要求见附件8））
	

	五、车身要求：车身防锈能力好、坚固耐用；隔热、降噪性能好；窗体与车身粘贴要牢固可靠。

	车身结构
	全承载式，整车骨架、蒙皮阴极电泳，全车应有可靠的防腐、隔热、隔音措施，特别是前、后门上顶骨架和轮拱部位要加强处理，防止乘客受到爆胎的损伤。

车辆左前、右前、右中、右后喷涂300mm涉水深度线；车辆高压舱、电池百叶窗统一喷涂“严禁直接水冲”字样。
	质保8年，质保期内，如发生骨架锈蚀、断裂、车顶漏水，或由骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

	车身面漆
	面漆不出现因高温或质量原因产生的龟裂。
	

	车窗、整车玻璃
	侧窗为全玻璃面内置推拉窗，采用浅色玻璃，应开启方便、锁止可靠、密封良好。驾驶员侧窗为前、后推拉式。
驾驶侧窗安装自锁遮阳帘，前风挡半幅下拉自锁遮阳帘。
	

	天窗、逃生窗
	按国家标准要求安装，运行中不发生异响。
	

	检视门
	各种检视门用三角门锁，钥匙通用，配置误开保险拉绳，后尾舱采用液压撑杆，其他舱门采用手动撑杆。高压部分舱门单独用钥匙开启。
电源总开关、水箱处配210*210mm检视小门，操作方便。
	

	拖车钩
	车辆前部安装配置拖车钩，车前牌照处下加装拖车横梁。
	

	内墙板、顶板
	车顶板、内墙板阻燃、防水、环保性能符合国家最新标准要求，内墙板、顶板、风道、驾驶区防护隔离设施颜色基本一致。
	

	风道
	采用下出风可调、侧出风不可调的形式。侧风道上布置4个发光广告牌，铝合金扣边。
	

	驾驶区防护隔离设施
	驾驶区防护隔离设施，不遮挡前客门、票箱视线，醒目位置设置相关标示，符合最新标准，在驾驶员座位附近安装杯托。
	

	乘客门及门泵
	前后气动乘客门，乘客门应带防夹及防刮脚功能。后客门两旁（左右）安装金属材质防护挡板。门柱有保护套。
	

	乘客门应急开关
	分别在驾驶区和前后门内、外侧设置乘客门应急开关，外侧应急开关应内嵌式安装，其外表面应与车身平齐，安装位置方便使用、开闭灵活。车内应急开关离地板高度不大于1800mm。符合国家标准。
	

	地板
	竹胶板。
	

	地板革
	耐磨地板革（阻燃型），地板革与车厢内地板连接工艺应采用地板革延伸到内墙板上150mm处。

前后门踏步区喷涂橘黄色，印刷“严禁站立或站立禁区”红字字样，后升台台阶立面喷涂“小心台阶”字样。
	

	座椅
	座椅：23+1
乘客座椅：配备高靠背座椅，左侧装3件爱心座椅，座椅侧墙板安装“爱心座椅”标示，单排采用斜角安装，按照国家规定配置安全带。

驾驶员座椅：气囊减震式司机椅，配三点式安全带。

乘客座椅和驾驶员座椅在车辆运行中不发生异响。
	正常质保
座椅式样供应商提供样品图案，供采购人选择。

	扶手
	防滑扶手及扶手座；配15个及以上吊环。投币机位置安装IC刷卡机固定杆，前门扶手杆上设1.2米标线。（根据采购人需要安装扶手和吊环）
	扶手式样由供应商提供样品图案供采购人选择。

	司机风扇
	在驾驶员左侧A柱适当位置安装软包风扇。
	

	车内后视镜
	配置1件5寸后视镜。
	

	灭火器
	按国家相关公交车辆安全技术规范、要求进行配置，要求方便取用。
	

	投币机
	不锈钢投币机主要配件保持通用（每车配2个投币内胆）,内锁通用，外锁一一对应。
	

	安全锤
	按标准安装声光报警拉线防盗消防安全锤，其中司机窗后立柱上配置1个消防安全锤。
	

	电器设备箱
	有通风孔，规格为400*500*600mm，内部分三层，每层高200mm。仅用于安装车载电子设备（调度机、主动安全、视频监控、CAN线主机应集中安装）。
	

	垃圾桶
	不锈钢手按式摇盖，外桶直径24.5cm，高30cm。安装牢固。
	

	其他
	根据车型结构在车厢内合适安全位置配备工具箱，配随车工具一套、反光背心一件、三角警示牌一个、防滑型三角木二个。
除票箱、电器设备箱外，车辆各种箱、柜锁钥匙通用。
所有车辆的电子设备箱、电池箱采用统一钥匙，单车其他箱、柜钥匙为本车通用钥匙。
	

	标志、符号
	喷涂符合GB/T5845.2和其他标准规范要求的标志、符号。车辆徽记、编号及车内外各种标识由采购人提供制作标准，供应商负责制作安装。
	

	特别提示：

1、以上技术要求均不可偏离，否则响应文件作无效处理（推荐品牌不作偏离处理）。
2、技术要求中带“▲”的参数以工信部发布的公告数据为准，其他参数、指标若公告中已标明的，均以公告为准。
3、车载电子设备技术安装要求见单独附件。
4、整车匹配应满足大坡度道路满载情况下的运行要求，如不能满足，采购人有权要求供应商整改或退货，并承担由此对采购人造成的全部损失。
5、本表中带“*”的零部件，整车厂家须提供与配套厂家签订的不少于响应质保时间要求的质保协议或整车厂家的质保解决方案（可实现质保的执行方案）。


特别注意：供应商交付车辆应与磋商文件要求相符；配齐车辆相关图文资料，如：
（1）完整的车体的尺寸图和效果图；
（2）车内布局图；
（3）车体各侧面外观布局图；
（4）底盘布局图；
（5）动力电器设备布置图、电气原理图和电气线束敷设图；
（6）低压照明及控制电路原理图和线束图；
（7）气管路系统排布敷设图；
（8）提供电池纯电驱动的结构形式说明和原理图；
（9）主要零配件、自制件有详细的零件图和其他需用图纸和技术资料详细说明的内容；

（10）提供整车合格证等相关合格证；4联购车发票（用户联、上户联、报税联、抵扣联），内容规范不压线；每辆车拓印3份车架号码等相关资料。
以上资料在交车时提供，如未提供将暂缓退还交车保证金。
确保交付用户的车辆顺利上牌落户。因技术特性、资料等原因影响车辆上牌给采购人造成损失的，由供应商负责赔偿。
包2 车辆技术配置要求
总体要求：性能和结构应满足《机动车运行安全技术条件》GB7258、《营运客车安全技术条件》 JT /T1094、《客车结构安全要求》GB13094、《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》GB18565、《营运客车类型划分及等级评定》 JT /T325等营运客车相关标准的要求，车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589的要求，车型的燃料消耗量限值应当符合《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》JT711的要求。
具体技术配置及质保要求详表
	项目
	技术要求
	质保及其他要求

	一、整车基本技术参数：

	车辆长度、核载
	5300mm≤长度≤5500mm；
	

	车辆造型
	客车造型
	

	车身结构
	全承载式车身
	

	荷载
	载客人数（14人，含驾驶员位）
	

	车辆登记 ▲
	高一级
	

	燃油种类 ▲
	CNG/汽油
	

	二、发动机部分

	*发动机位置
	中置，发动机舱带自动灭火装置
	正常质保

	三、底盘：
要求：性能可靠、经久耐用、通过性好、噪音低、便于维修保养、便于驾驶员日常维护检查。

	*转向器
	助力转向油泵。
	正常质保

	横直拉杆
	横直拉杆为加强型；
横直拉杆尾节采用可拆卸式。横直拉杆球头销应为免维护结构。
	

	制动器
	盘式，带ABS。
	

	线束、管路
	整车所有线束、管路固定码应采用螺栓螺母固定，排列整齐；
	

	车桥
	国内一类品牌。
	

	悬挂
	前双横臂扭杆弹簧，后钢板弹簧
	

	轮胎
	真空胎
	正常质保（质保期内，免费更换同规格新轮胎）

	轮辋
	钢轮辋。
	

	四、电器、空调：
要求：所有线路走向合理，不能与油路、高温部件接触或干涉；元器件使用、检查、维修、操作方便；接插件性能可靠。

	蓄电池
	免维护型蓄电池，24V电瓶线出线端配置保险。
	

	仪表信息
	满足驾驶员驾驶时能够观察各类仪表或指示，能够通过仪表上的按钮查阅车辆及电池等相关信息用于参考。
	

	厢灯
	独立式内顶灯，开灯时，前挡玻璃不能产生眩目光。
	

	行车记录仪

和倒车影像
	液晶显示屏，倒车时监控车尾。显示器安装位置应便于驾驶员操作及观察。
	

	*空调
	制冷量≥1000kcal/h，防水防尘等级高，空调罩与车顶保证安全间隙,防水性能良好。
	正常质保

	除霜
	前挡大功率独立除霜系统。
	

	灯光
	前大灯面罩、反射面质量可靠，耐热性能良好，除前照灯、雾灯外推荐使用 LED 节能灯；各种灯具安装牢靠，安装结构应能满足维修方便。
	正常质保

	主动安全智能防控设备
	按采购人要求预留线路（具体技术要求见附件8））
	

	五、车身要求：车身防锈能力好、坚固耐用；隔热、降噪性能好；窗体与车身粘贴要牢固可靠。

	车身结构
	全承载式，整车骨架、蒙皮阴极电泳，全车应有可靠的防腐、隔热、隔音措施，特别是前、后门上顶骨架和轮拱部位要加强处理，防止乘客受到爆胎的损伤。


	质保3年6万公里，质保期内，如发生骨架锈蚀、断裂、车顶漏水，或由骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

	车身面漆
	面漆不出现因高温或质量原因产生的龟裂。
	

	车窗、整车玻璃
	侧窗为全玻璃面内置推拉窗，采用浅色玻璃，应开启方便、锁止可靠、密封良好。
	

	拖车钩
	车辆前部安装配置拖车钩，车前牌照处下加装拖车横梁。
	

	内墙板、顶板
	车顶板、内墙板阻燃、防水、环保性能符合国家最新标准要求，内墙板、顶板、风道、驾驶区防护隔离设施颜色基本一致。
	

	乘客门
	乘客门应带防夹及防刮脚功能。
	

	地板
	竹胶板。
	

	地板革
	耐磨地板革（阻燃型），地板革与车厢内地板连接工艺应采用地板革延伸到内墙板上150mm处。
	

	座椅
	座椅：14。
乘客座椅：13座，按照国家规定配置安全带。

驾驶员座椅：1座气囊减震式司机椅，配三点式安全带。

乘客座椅和驾驶员座椅在车辆运行中不发生异响。
	正常质保
座椅式样供应商提供样品图案，供采购人选择。

	灭火器
	按国家相关公交车辆安全技术规范、要求进行配置，要求方便取用。
	

	安全锤
	按标准安装安全锤，其中司机窗后立柱上配置1个消防安全锤。
	

	其他
	根据车型结构在车厢内合适安全位置配备工具箱，配随车工具一套、反光背心一件、三角警示牌一个、防滑型三角木一个。
	

	标志、符号
	喷涂符合GB/T5845.2和其他标准规范要求的标志、符号。车辆徽记、编号及车内外各种标识由采购人提供制作标准，供应商负责制作安装。
	

	特别提示：

1、以上技术要求均不可偏离，否则响应文件作无效处理（推荐品牌不作偏离处理）。
2、技术要求中带“▲”的参数以工信部发布的公告数据为准，其他参数、指标若公告中已标明的，均以公告为准。
3、车载电子设备技术安装要求见单独附件。
4、整车匹配应满足大坡度道路满载情况下的运行要求，如不能满足，采购人有权要求供应商整改或退货，并承担由此对采购人造成的全部损失。
5、本表中带“*”的零部件，整车厂家须提供与配套厂家签订的不少于响应质保时间要求的质保协议或整车厂家的质保解决方案（可实现质保的执行方案）。


特别注意：供应商交付车辆应与磋商文件要求相符；配齐车辆相关图文资料，如：
（1）完整的车体的尺寸图和效果图；
（2）车内布局图；
（3）车体各侧面外观布局图；
（4）底盘布局图；
（5）动力电器设备布置图、电气原理图和电气线束敷设图；
（6）低压照明及控制电路原理图和线束图；
（7）气管路系统排布敷设图；
（8）提供电池纯电驱动的结构形式说明和原理图；
（9）主要零配件、自制件有详细的零件图和其他需用图纸和技术资料详细说明的内容；

（10）提供整车合格证等相关合格证；4联购车发票（用户联、上户联、报税联、抵扣联），内容规范不压线；每辆车拓印3份车架号码等相关资料。
以上资料在交车时提供，如未提供将暂缓退还交车保证金。
确保交付用户的车辆顺利上牌落户。因技术特性、资料等原因影响车辆上牌给采购人造成损失的，由供应商负责赔偿。
附件2：
质保、售后、培训服务要求

一、质保：
1、供应商必须按照采购人的要求和验货标准进行供货，包括随车备件，应采购质量过硬的零部件。除采购文件中技术要求特别规定的质保期外，其他的质保期按标准执行。车辆使用期间，因车辆设计、制造、产品质量原因造成的故障、事故，不论是否超过保修期，均属于供应商责任，采购人有权追究相关责任，供应商应本着认真负责的态度积极处理问题，并承担相关的费用；如果车辆发生致命性设计缺陷，导致车辆无法正常使用或对安全造成重大威胁的，采购人有权要求供应商回收车辆并承担相关费用及损失；处理过程中，双方如有争议，可到四川省质量技术监督检验机构进行鉴定。
2、特别要求：除GPS车载机及报站器、刷卡机、视频监控系统、主动安全智能防控设备以外，所有配件质保三包索赔事宜均由客车生产厂家直接负责。
二、售后
1、供应商应在供货车辆投入使用前，在自贡市公交集团有限责任公司或四川省汽车运输自贡集团有限公司建立售后服务站，负责所供货车辆的售后服务工作。
2、供应商应建立完善的售后供应链体系，配件限时满足，易损、易耗件到服务站即可满足，非易损易耗件需要调件时，24小时内满足。
3、供应商应24小时为客户提供维修、配件、技术咨询等一站式售后服务工作，其配套厂家的售后服务工作由供应商负责（含费用结算）。
4、供应商应安排专职售后服务人员定点自贡市公交集团有限责任公司或四川省汽车运输自贡集团有限公司驻场服务，时间不少于6个月，售后服务人员人数不少于1人。运营初期，安排专业技术人员跟车服务一个月以上，随时处理出现的故障及解答使用者问题，并由双方签字确认。
5、因产品质量原因或售后服务不及时影响营运生产，导致车辆单次停运2天以上或月累计3天以上，供应商支付每车每日壹仟元营运损失，从车辆质量保证金中扣除，直至车辆恢复正常为止。
6、供应商在交车时，能够实现投标响应文件中承诺的新能源车辆远程监控所有数据，如不能实现投标响应文件中承诺的，采购人将按照违约条款扣除车辆质量保证金。（包2不涉及）
7、车辆第一次保养的各类材料、油料、人工等费用由供应商全部承担。
8、成交供应商每季度向采购人提供售后服务履约表，履约表由售后服务站提供，成交供应商签字确认，具体式样如下：
	售后服务履约情况表（试样）
供应商签字：      服务站（分公司）签字：          时间：

	项目
	是否履约
	备注

	配件储备情况
	
	

	售后人员服务情况
	
	

	故障维修情况
	
	

	其它
	
	


三、培训内容（包2不涉及纯电动车辆培训内容，针对燃油车辆培训）

供应商应根据车辆技术性能和采购人的技术培训需求，提供免费的使用和维修技术培训工作，包括驾驶及充电安全操作、电路基础知识、高压用电安全、电池及电池管理系统、故障诊断与排除等，应由具有工程师资格、有较强理论知识和故障解决经验的人员进行培训，要求每个季度不少于1次，为期不低于2年，达到快速、独立解决故障的能力。具体培训需求如下：
1、纯电动客车驾驶规范、仪表设备观察使用方法、安全充电操作等；
2、高压用电安全基础，包括电击的防护措施、电击的处理方法、高压作业现场管理等；
3、电池系统知识，包括：电池及电池管理系统作用、类型、结构、特点，电池系统管理的控制策略，电池管理系统输入、输出信号分析，SOC电量状态特点、计算及标定方法，电池管理控制器的电压、温度、电量检测及性能判定，电池的热管理控制结构及原理，电池管理系统常见故障现象及排除方法等；
4、电机及驱动系统知识，包括：驱动电机类型、结构、特点及工作原理，旋变传感器、油门深度传感器、刹车深度传感器结构类型、工作原理检测方法，电机温度传感器结构类型和工作原理，电机的热管理原理，电机的常见故障现象及排除方法，电机控制器作用类型和原理等；
5、动力电池的充放电系统知识，包括：充电系统结构组成，充电装置的结构类型和特点，动力电池的充放电方法及注意事项，直流充电枪及充电口端子分布，充电枪、充电口端子的检测方法，直流充电方法及注意事项等；
6、高压配电系统知识，包括：接触器结构类型及工作原理、识别及检测方法、故障及排除方法，高压上电原理，高压上电过程，漏电传感器等高压系统传感器的结构类型、工作原理以及检测方法，DC-DC及DC-AC的作用、结构与工作原理、检测方法、常见故障现象及排除方法；
7、车载网络系统知识，包括：车载网络系统拓扑结构，类型以及特点，LIN、CAN、MOST网络特点及应用，终端电阻的检测方法，车载网络系统常见故障及检测方法；
8、维修、检测仪器、设备知识，包括：信号检测工具（钳形表、示波器、信号发生器、万用表等）的使用方法，绝缘检测仪、数字兆欧表、高压放电棒的使用方法，电动汽车维修专用及通用诊断仪器的使用方法等。
附件3：
保证金承诺书
致自贡市安达城乡客运有限责任公司，我公司自愿承诺：
一、我公司成为本次采购成交供应商后，向采购人缴纳人民币五万元作为交车保证金，如逾期交车，每辆每日扣罚交车保证金人民币壹仟元，并承担相应损失。
交车验收完毕后，向采购人缴纳合同总金额2%作为车辆质量保证金，如因我方产品质量原因或售后服务不及时影响营运生产，导致车辆单次停运2天以上或月累计3天以上，每车每日扣罚车辆质量保证金壹仟元，直至车辆恢复正常为止。
                                         承诺人：
                                         时  间：
附件4：
公平竞争承诺书
致：自贡市安达城乡客运有限责任公司
本公司自愿接受贵司邀请，积极参加自贡市安达城乡客运有限责任公司：包  采购项目的竞争磋商。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：
1、我方已详细审核全部项目公告文件并自愿接受相应内容要求。
2、我方自愿参与本次竞争磋商，遵守相关规则，认同程序及时间安排，接受竞争磋商结果，其参与产生的一切费用（含方案的设计费用）自行负责。
3、我方保证所提交《磋商响应文件》中相关资料与描述真实有效，对所提供的所有信息负责。
4、一旦我方确定为成交供应商，我方承诺在3个工作日内签定合同，严格按采购合同约定按时交付采购车辆并承担相应的责任。
5、遵守贵司就前述项目文件所制定的所有相关流程及要求，坚持独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其报价信息。
6、保证不私下接触贵司负责竞争磋商组织工作的人员及相关领导。
7、保证不对贵司负责竞争磋商组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。
8、除从自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司竞争磋商相关信息及其进展。
9、保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。
10、如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消资格、没收保证金、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。
11、如贵司负责竞争磋商组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。
特此承诺
                               承诺单位：                
                                法定代表人：             
                                  年    月    日

附件5：
自贡市安达城乡客运有限责任公司2025年包   竞争磋商采购
	供应商
	供应车型
	数量
	单价
（单位：万元）

	
	
	
	

	备注：1.单价为到岸价，含生产、送车、税费、质保、售后、培训及其他相关费用;
      2.报价为增值税（税率13%）含税价，须提供税率为13%的增值税专用发票。

	总报价（万元）：小写：           大写：   仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整


第   次 报 价 表
注：供应商自行下载打印多份并签字、盖章，用于现场填报。
供应商名称：
法定代表人（授权代表人）签字：
    时      间：
附件6：评分表
自贡市安达城乡客运有限责任公司2025年包 1 采购评审评分表
供应商：                                                    评委：
	
	
	评分项目、标准及分值
	
	

	序号
	项目
	评     分    标    准
	分值
	得分

	
	
	一、经济部分（共60 分）
	
	

	1
	报  价
	以符合评审条件的供应商最低报价为基准价，经济部分得分=60*（基准价/供应商报价），计分保留两位小数。
	60分
	

	
	
	二、商务部分（共40分）
	
	

	
	
	（一）履约能力（共6分）
	
	

	2
	企业荣誉
	交通部、建设部、工信部、国家级公交行业的专业机构颁发的新能源客车制造方面的相关荣誉,一项得0.1分，最多1.5分。(以证书扫描或复印件为准)
	1.5分
	

	3
	专  利
	新能源客车制造方面的国家专利证书,一项得0.1分，最多1分。(以证书扫描或复印件为准)
	1分
	

	4
	销售情况
	2024年新能源客车销售量10000辆及以上得2分，5000-9999辆得1.5分，2000-4999辆得1分，500-1999辆得0.5分，500辆以下不得分。（以中国汽车工业协会证明为准）
	2分
	

	5
	供货保障
	供货保证措施、技术保障措施，有得1分，无不得分。
	1分
	

	6
	文件规范性
	响应文件制作规范、完整、合理，优得0.5分，其他酌情得分。
	0.5分
	

	
	
	（二）技术要求（共27分）
	
	

	7
	生产工艺

	采用整车阴极电泳得2分，其他防腐措施不得分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	2分
	

	
	
	主要部件采用机器人自动焊接生产工艺的得2分，其他焊接工艺的得1分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	2分
	

	
	
	车身采用机器人自动喷涂得2分，其他得1分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	2分
	

	
	
	装配质量精湛、细致，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	
	
	完善的车辆竣工质量检验体系，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	8
	电机、电池及控制部分
	电池电量、驱动电机、电控部分：满足最低要求得1分；电池电量：超过5KWH以上得1分，超过10KWH以上得2分，超过15KWH以上得3分，电池电量、驱动电机、电控部分承诺质保八年的，加0.5分。（以新能源汽车推广应用推荐车型目录数据为准）
	3分
	

	9
	监控方案
	为采购人提供免费使用的、功能和数据完善的远程监控方案，完善得1分，一般得0.5分，无不得分。
	1分
	

	10
	外观内饰
	车身外形美观新颖，内饰色彩搭配合理，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	
	
	乘客区及驾驶区空间布局合理，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	11
	维修便利
	维修便利性方案，获得评委认可的每一项得0.5分，最多得2分，无方案不得分。
	2分
	

	12
	安全性能
	车辆阻燃性设计方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	
	
	供乘客安全逃生的设计方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	
	
	高压设备设施安全设计方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	
	
	高压电池仓安全设计方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	
	
	尾仓防撞设计方案，得到评委认可的得2分，未得到认可或无方案不得分。
	2分
	

	
	
	防后溜解决方案，有得1分，无方案不得分。
	1分
	

	
	
	（三）售后服务（7分）
	
	

	13
	售后服务
	售后服务方案和应急保障措施响应附件2的，得1分，不响应不得分。
	1分
	

	
	
	提供相关培训的措施和方案响应附件2的，得1分，不响应不得分。
	1分
	

	
	
	在自贡公交、省汽运已建客车服务站得2分（提供资料）；承诺在车辆投入前建站的得1.5分，不建站的，无不得分。
	2分
	

	
	
	可提供外购零部件清单、专用维修工具清单，得1分，无不得分。
	1分
	

	
	
	可提供的采购人要求的总成备件清单响应附件2的，得1分，不响应不得分。
	1分
	

	
	
	质保解决方案，全部响应得1分，部分响应得0.5分，不响应不得分。
	1分
	

	合   计
	

	备注：1、磋商采购文件中对附件1技术配置及要求有偏离的（推荐品牌不作偏离处理），该供应商的磋商响应文件作无效处理。                 
      2、评分分数保留小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
	


自贡市安达城乡客运有限责任公司2025年包 2 采购评审评分表
供应商：                                                    评委：
	
	
	评分项目、标准及分值
	
	

	序号
	项目
	评     分    标    准
	分值
	得分

	
	
	一、经济部分（共60 分）
	
	

	1
	报  价
	以符合评审条件的供应商最低报价为基准价，经济部分得分=60*（基准价/供应商报价），计分保留两位小数。
	60分
	

	
	
	二、商务部分（共40分）
	
	

	
	
	（一）履约能力（共7分）
	
	

	2
	企业荣誉
	交通部、建设部、工信部、国家级公交行业的专业机构颁发的客车制造方面的相关荣誉,一项得0.1分，最多1.5分。(以证书扫描或复印件为准)
	1.5分
	

	3
	专  利
	客车制造方面的国家专利证书,一项得0.1分，最多1.5分。(以证书扫描或复印件为准)
	1.5分
	

	4
	销售情况
	2024年新车销售量1000辆及以上得2.5分，500-999辆得2分，200-499辆得1分，50-199辆得0.5分，50辆以下不得分。（以中国汽车工业协会证明为准）
	2.5分
	

	5
	供货保障
	供货保证措施、技术保障措施，有得1分，无不得分。
	1分
	

	6
	文件规范性
	响应文件制作规范、完整、合理，优得0.5分，其他酌情得分。
	0.5分
	

	
	
	（二）技术要求（共26分）
	
	

	7
	生产工艺

	采用整车阴极电泳得2分，其他防腐措施不得分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	2分
	

	
	
	主要部件采用机器人自动焊接生产工艺的得2分，其他焊接工艺的得1分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	2分
	

	
	
	车身采用机器人自动喷涂得2分，其他得1分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	2分
	

	
	
	装配质量精湛、细致，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	
	
	完善的车辆竣工质量检验体系，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	8
	燃油种类
	CNG燃料：满足得2分；汽油燃料得1分。（以新能源汽车推广应用推荐车型目录数据为准）
	2分
	

	9
	行车记录仪倒车影像
	为采购人提供，完善行车记录仪、倒车影像得1分，无不得分。
	1分
	

	10
	外观内饰
	车身外形美观新颖，内饰色彩搭配合理，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	
	
	乘客区及驾驶区空间布局合理，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	11
	维修便利
	维修便利性方案，获得评委认可的每一项得0.5分，最多得2分，无方案不得分。
	2分
	

	12
	安全性能
	防抱制动装置（ABS），有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	发动机舱自动灭火装置，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	传动轴防护装置，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	制动器衬片更换报警装置，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	制动间隙自动调整装置，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	轮胎气压监测系统，有得1分，无不得分。
	1分
	

	
	
	（三）售后服务（7分）
	
	

	13
	售后服务
	售后服务方案和应急保障措施响应附件2的，得1分，不响应不得分。
	1分
	

	
	
	提供相关培训的措施和方案响应附件2的，得1分，不响应不得分。
	1分
	

	
	
	在自贡公交、省汽运已建客车服务站得2分（提供资料）；承诺在车辆投入前建站的得1.5分，不建站的，无不得分。
	2分
	

	
	
	可提供外购零部件清单、专用维修工具清单，得1分，无不得分。
	1分
	

	
	
	可提供的采购人要求的总成备件清单响应附件2的，得1分，不响应不得分。
	1分
	

	
	
	质保解决方案，全部响应得1分，部分响应得0.5分，不响应不得分。
	1分
	

	合   计
	

	备注：1、磋商采购文件中对附件1技术配置及要求有偏离的（推荐品牌不作偏离处理），该供应商的磋商响应文件作无效处理。                 
      2、评分分数保留小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
	


附件7：
客 车 买 卖 合 同（式样）
签订时间：      年      月         日          签订地点：四川省自贡市         意向信息号：                   订单号：                
一、车辆型号、数量、价款、交车方式及交车时间                                            
	公告车型
	数  量（辆）
	单  价（万元）
	总  计（万元）
	 交 车 时 间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	金额总计（大写）：

	交车方式：送车；       交车地点：                                                             ；    车价内含运费      


二、客车配置：在标准配置的基础上，买方的改装/选装要求见附件   。
三、付款方式：  （按采购文件）                                                           
四、基本约定：1、在车辆采购合同中，明确双方名称、供货产品、技术要求、价格及付款方式、交车时间、质保及售后服务、违约责任等内容。2、有违约行为的，守约方有权解除本合同并追究对方违约责任。3、负责新能源车免税顺利办理。4、整车匹配应满足大坡度道路满载情况下的运行要求，如不能满足，采购人有权要求供应商整改或退货，并承担由此对采购人造成的全部损失。5、乙方需向甲方缴纳人民币    万元作为交车保证金，如逾期交车，每辆每日扣罚交车保证金人民币壹仟元，并承担相应损失。交车保证金在乙方交车验收合格后，甲方3个工作日内退还（不计息）。6、从交车之日起，乙方按合同总金额2%向甲方缴纳车辆质量保证金，8年期满退还（不计息）。因乙方产品质量原因或售后服务不及时影响营运生产，导致车辆单次停运2天以上或月累计3天以上，每车每日扣罚车辆质量保证金壹仟元，直至车辆恢复正常为止。
五、合同履行地：自贡市大安区。
六、合同签订地：自贡市安达城乡客运有限责任公司。
七、争议的解决：因履行本合同而产生的任何诉讼纠纷，均应向自贡市大安区人民法院提起诉讼。
八、其他约定：                                                                                               
九、卖方账户：开户行：                       账号： 
十、本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字并盖章之日起生效。
十一、合同附件与本销售合同具有同等法律效力。
附件：    1、车辆技术配置要求
2、质保、售后、培训服务要求
	卖             方
	 
	      
	买             方
	自贡市安达城乡客运有限责任公司

	单   位   地   址
	 
	
	单   位   地   址
	自贡市大安区大山铺镇大山村1组

	委  托  代  理 人
	
	
	 委  托  代  理 人
	


1
PAGE  
32

