调度机和系统功能模块

磋商采购文件

采 购 人：自贡市公交集团有限责任公司

采购项目：调度机和系统功能模块

采购编号：ZGGJCG2024-010A

采购方式：竞争磋商

自贡市公交集团有限责任公司

2024年3月13日

自贡市公交集团有限责任公司

调度机和系统功能模块竞争磋商采购文件

第一章 竞争磋商采购须知

1.采购预算：121.8万元（大写：壹佰贰拾壹万捌仟元整），单台限价2900元/台。超过预算的报价为无效报价。

总预算价含调度终端、驾驶员操作屏、配套线束，和系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）。并确保能正常连接采购人现有公交调度系统、满足调度系统相关使用功能、车辆运营管理相关要求和四川省交通应急二期系统数据交互等。系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）需要求满足附件10中的技术要求。

2.采购项目内容：

2.1 调度机420台和系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）；

2.2  具体技术配置相关要求见附件。

3.采购方式：竞争磋商（不接受供应商联合体参加）。

4.付款方式：

签订合同后五个工作日内付30%，调度机安装完成并达到验收标准付30%,系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）完成并达到验收标准付30%，质保期后付10%。

5.交付时间：签订采购合同后30日内（含周末双休日、国家法定节假日）。

6.验收标准：详见技术要求（附件8）

### 7.交付地点：自贡市采购人指定的场站。

### 8.采购公告发布方式：自贡公交网（www.zgbus.net）公开发布。

### 9.磋商文件获取：自贡公交网（www.zgbus.net）下载。

### 10.磋商响应文件提交：供应商应在2024年3月25日下午14：30前将磋商响应文件送至自贡市大安区大山铺自贡东站自贡公交集团公司采购办408室（不接受电子邮件及邮寄方式送达，过期不再接收）。

### 11.联系方式：

### 联系人:  唐国徽   08138204002

### 联系地址:自贡市大安区大山铺镇大山村1组（自贡东站）

### 12.供应商参加本次竞争磋商采购活动所产生的所有费用由供应商自行承担，采购人不退回磋商响应文件和其他资料。

### 第二章 响应文件

### 1.资格性响应文件（格式要求、装订顺序）

1.1具备独立法人资格的企业，提供企业有效的营业执照正副本复印件；

1.2法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、受委托人身份证复印件；

1.3未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、提供信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn/或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果截图并加盖公章；

1.4所投设备满足采购需求中的技术要求(详见附件8)；

1.5车载调度机支持接入第三方调度系统；

2.磋商响应文件的构成（格式要求，装订顺序）

2.1 项目报价明细表（格式参考第七章“附件7”）

2.2 采购资格响应文件（按格式要求、装订顺序如下）

（1） 响应函（格式见第七章“附件2”）。

（2） 承诺函（格式见第七章“附件3”）。

（3） 法定代表人身份证复印件。

（4） 法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件（格式见第七章“附件4”， 法定代表人参加响应则不提供）。

（5） 营业执照副本复印件（营业执照经营范围必须包含所涉及到本项目的产品或服务）；

（6） 诚信情况承诺函（格式见“附件5”）。

（7） 无不良行为记录及重大违法违规记录承诺函；（格式见“附件6”）

（8） 提供供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

（9） 技术偏离表（格式见“附件8”，系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）详见“附件10”）

技术偏离表表中所有的技术要求均为确保设备和系统能正常工作的最低要求。所有的技术要求均需满足，否则该报价无效。

注：请在响应文件中按以上顺序提供索引。

第三章 磋商响应文件制作和提交

1.磋商响应文件的份数：其中资格性响应文件一正四副，其他磋商响应文件一正四副。

2.供应商磋商响应文件正本每页须加盖鲜章。

3.资格性响应文件、其它磋商响应文件、报价表分别密封。

4.所有外层密封袋封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商公章）。

5.首次磋商响应文件提交截止时间：2024年3月25日下午14：30时，供应商将磋商响应文件送至自贡市大安区大山铺自贡东站自贡公交集团公司采购办408室（不接受电子邮件及邮寄方式送达），截止时间后送达的响应文件为无效响应文件，采购人拒收。

6.供应商在首次提交磋商响应文件截止时间之前可以向采购人提交更改或撤回其响应文件。在首次提交磋商响应文件截止时间以后，不能更改或撤回响应文件。

### 7.供应商对采购文件有不明确的，可以在首次提交磋商响应文件截止时间5日前，电话或当面向采购人提问。在首次磋商响应文件提交截止时间5日前，采购人有权调整相关内容并通知供应商;不足5日的，采购人顺延提交响应文件的截止日期。

### 8.磋商响应文件有下列情况之一的，作无效文件处理：

8.1未按规定密封；

8.2包装套、文件封面和正本每页未盖供应商鲜章；

8.3附件8《偏离表》中不允许偏离项有偏离的。

第四章 竞争磋商评审

1.评审时间：2024年3月25日下午14：30由采购人组织评审委员会在自贡市大山铺镇自贡公交集团公司会议室对供应商进行资格审查、竞争磋商。

2.评审委员会：本次评审委员会由5人及以上单数组成，其中2/3专家评委由自贡市公交集团有限责任公司评审专家库抽取；评审委员会组长由小组成员民主推荐，磋商过程由组长负责。

3.评审程序：磋商响应文件包括资格性响应文件和其它磋商响应文件两部分，首次磋商响应文件提交后，评审委员会进行资格性响应文件审查供应商资格，审查通过的供应商按抽签顺序进入竞争磋商。对未通过资格审查的供应商，采购人告知未通过审查的原因，其响应文件按无效处理。提供虚假材料的供应商将取消本次及今后3年参加自贡公交集团公司采购活动资格。

4.评分办法:综合评分法，总分100分，其中经济分60分、商务分40分（评分表见附件9）。

5.评审方法：采用二轮磋商评审。供应商在评审室外填写报价表进行现场报价，报价表须密封递交工作人员。报价表须由法人或法定委托代理人签字确认和加盖公章，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则无效。磋商结束后，供应商在评审委员会规定时间内进行最后报价，评审委员会按照最后报价的各供应商的响应文件和总报价进行综合评分，按综合评分由高到低依次排序，推荐成交候选供应商。

如评审委员会认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审委员会有权决定是否通知供应商限时进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定限时内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审委员会讨论决定后，可拒绝该报价，同时该供应商经济部分得分为零。

6. 评审过程中出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

6.1通过资格审查的供应商仅一家的；

6.2参加磋商的供应商仅一家的；

6.3实质性响应采购文件要求的供应商仅一家的；

6.4其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

### 7.确定成交供应商：

### 评审委员会在评审结束后向采购人写出书面报告，推荐成交候选供应商。采购人在收到评审报告后2个工作日内确定成交供应商，公示1日，并签发成交通知书。

### 第五章 采购合同签订

### 1.成交供应商须在成交通知书签发后3个工作日内，与自贡市公交集团有限责任公司签订采购合同。如未签订采购合同的，取消其签订的采购合同的资格，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 2.签订合同时，成交供应商不得改变采购文件的规定要求、响应文件和评审、磋商过程中的响应承诺，否则取消其签订合同的资格。

### 第六章 廉洁纪律及举报渠道

### 为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，确保本次采购及商务洽谈活动严格按照国家、企业采购管理有关法规和制度进行，双方应分别做到：

### 一、我方应做到

### 我方人员不得接受或要求供应商宴请、招待，不得收取或索取供应商礼金、礼品、礼券、其他利益，不得故意刁难供应商，不得作出显失公平的行为。

### 二、供应商应做到

### 供应商不得宴请、招待我方负责采购及商务洽谈活动的有关人员及相关领导，不得向我方人员赠送或承诺赠送礼金、礼品、礼券及其他利益，不得做出显失公平的行为。

### 供应商若有违反廉洁纪律，将取消今后参加自贡公交集团采购活动资格。

### 三、举报渠道

### 供应商若发现我方人员有违反廉洁纪律的，请立即向我司纪检监察部门进行举报。具体举报渠道如下：

### 举报电话：0813-5804813    13890069141

### 联系人：钱先生

### 举报电子邮箱：120843127@QQ.com

### 举报受理地址：自贡市公交集团有限责任公司416室

### 我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

### 自贡市公交集团有限责任公司

### 2024年3月13日

### 第七章 响应文件主要格式

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项;本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

正本或副本

附件1：响应文件封面格式

响  应  文  件

（资格性响应文件/技术及服务性响应文件）

项目名称：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年   月  日

附件2：响应函

响 应 函

自贡市公交集团有限责任公司：

我公司全面研究了“”采购项目文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权（姓名、职务）代表我方（响应单位的名称）全权处理本项目竞争的有关事宜。

一、我方自愿按照文件规定的各项要求向采购人提供所需货物或服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的响应文件正本 壹 份，副本 肆 份。

四、我方同意本次采购的采购有效期为 30 天（含30天）。

五、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与竞争有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

六、 若我方成交，我方完全同意按照本采购文件的相关规定。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

## 附件3：承诺函

承诺函

自贡市公交集团有限责任公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（四）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）供应商单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

二、完全接受本项目文件中规定的实质性要求。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、响应文件中提供的能够给予贵公司带来优惠的任何材料资料和技术、服务、竞争等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

## 附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致： 自贡市公交集团有限责任公司

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞争、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字加盖个人名章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

代理人身份证复印件（加盖公章）。

1.如法定代表人参加响应的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如委托代理人参加响应的，响应文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

## 附件5：诚信情况承诺函

诚信情况承诺函

致：自贡市公交集团有限责任公司

我公司作为   （项目名称）的供应商，在此郑重承诺：按照贵公司的规定，我公司______（请填写：有或无；如填写有，请详细列明具体情况）失信行为。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （加盖公章）

日 期：      年   月   日

## 附件6：

无不良行为记录及重大违法违规记录承诺函

致：自贡市公交集团有限责任公司

我公司作为（项目名称）的供应商，在此郑重承诺：根据贵公司的采购文件的规定，参加本次采购活动前三年内，我方在经营活动中______（请填写：有或无；如填写有，请详细列明具体情况）不良行为记录及重大违法违规记录。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （加盖公章）

日 期：      年   月   日

## 附件7：项目报价表

注：供应商自行下载打印多份并签字、盖章，用于现场填报。

调度机和系统功能模块竞争磋商采购

| 供应商 | 内容 | 数量 | 单价 （单位：万元） | 总价 （单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调度机（含调度终端、驾驶员操作屏、配套线束，和系统功能模块） | 420 |  |  |
| 备注：1.须提供增值税专用发票。 |  |  |  |  |
| 总报价（万元）：小写： 大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |

第   次 报 价 表

供应商名称：

法定代表人（授权代表人）签字：

时      间：

附件8：

技术要求

1、技术偏离表

以下技术要求均为最低要求，所有项目均需满足，否则设备可能无法正常工作，或者引起潜在使用风险，满足请在“供应商应答”对应填写“满足”，否则填写“不满足”

|  |  | 要 求 | 供应商应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度机相关 | 车载智能调度主机终端 | （一）技术要求 1.支持北斗/GPS双模定位，支持电子围栏、里程统计、盲区补报、轨迹存储等功能； 2.支持扩展8路AHD1080P +2路IPC视频输入（支持扩展至4路），H.264视频压缩编码； 3.支持扩展8路视频画面抓拍、10路音频输入，ADPCM音频编码方式； 4.支持视频画面叠加车牌号、通道号、时间、经纬度、速度、线路号等字幕信息； 5.采用双码流技术，高码流用于本地存储，低码流用于网络传输（根据网络情况自适应码流），同时兼顾本地存储和远程网络传输； 6.可根据车辆运行状态切换视频输出为倒车或下客门视频画面 7.内置高品质TTS语音播报功能，下发短信信息通过TTS语音播报、车载免提电话功能，IP语音功能，远程监听功能； 8.支持紧急报警、停车超时报警、超速报警、超速预警、疲劳驾驶报警、偏离线路报警、掉电报警、设备故障报警等报警功能 9.支持多语报站，手动/自动报站 10.支持与LED/LCD路牌联动，满足自贡实际使用的路牌通讯协议，实时显示到离站、温馨提示等信息 11.支持通过I/O接口读取车辆刹车、转向、远光灯、近光灯、行驶里程等信息，并可通过串口采集、远程采集； 12.支持过速度脉冲采集车辆速度； 13.支持采集车身CAN数据； 14.支持驾驶员的身份识别，进行驾驶员的出勤考勤； 15.车辆熄火后，设备自动可进入省电模式，可设置在ACC断开一段时间后设备进入省电模式； 16.可扩展客流统计、易燃挥发物告警、主动安全报警等功能； 17.设备支持自检功能，通过信号灯或显示屏明确表示车载终端当前主要状态，若出现故障，则通过信号灯或显示屏方式指示故障类型等信息，存储并上传至监控中心等系统后台； 18.支持远程配置升级管理功能，实现终端在监控中心注册和注销功能、固件更新功能、固件参数的修改和查询功能、恢复出厂设置，同时固件更新和固件参数修改功能也应支持本地升级方式实现； 19.主机应符合数据安全性要求，防止数据被更改或删除； 20.质保期不低于12个月 21.为避免采购单位现有资源浪费，供应商提供的设备须满足现有公交智能调度系统相关数据协议要求，并实现系统对接，并保证数据的完整性、安全性和可靠性。 |  |
|  | 司机操作屏 | （一）产品技术要求 1.操作系统支持； 2.屏幕尺寸不低于7吋； 3.分辨率不低于1024*600； 4.触摸屏； 5.支持播放、自/手/、重/退、报警、电话、菜单等； 6.内置喇叭，支持tts语言播放、多媒体播放、语音通话等； 7.支持蜂鸣器、预警功能； 8.具备1个RS232接口、1路音频通讯接口、1路模拟视频接口、1个USB接口，可外接车载喊话器、倒监摄像头； （二）产品功能要求 1.可以和车载智能调度主机终端配合实现公交报站功能：支持自动报站、手动报站； 2.当车辆行驶速度将要或已超过系统设定的最大限制数值时，自动发出连续警示音提醒司机，直到行车速度低于限制值； 3.非运营时，司机通过司机操作屏可向调度中心发送申请。至少具备加油申请，故障报修，包车申请，进场申请，出场申请，其他申请； 4.支持通过司机操作屏可直接查看本地实时视频。本地实时视频默认显示多路，可选择查看1/4/9分割画面； 5.支持通过司机操作屏查看历史录像。可选择不同时间段不同通道的历史视频录像，进行“播放”或者“拷贝”； 6.支持音量调节，包含消息音量，内音音量，外音音量，喊话音量，电话音量调节； 7.支持查看卫星是否定位、获取到的卫星星数、定位天线状态（短路、断路、正常三种状态）、定位卫星的校准时间、硬件设备系统时间； 8.支持查看外接摄像头的状态，正常状态或者异常状态； 9.支持查看SD卡或硬盘的总容量和剩余空间； 10.支持对实时视频、本地录像、摄像头录像参数进行设置； 11.支持非接触式IC卡刷卡考勤； |  |
|  | 系统对接 | 车载调度机支持接入现有和第三方调度系统 |  |
| 系统功能模块 | 车辆预报数据接口输出管理系统 | 针对现有调度系统输出的车辆预报接口数据信息进行统一管理和二次加工输出，包含的功能详见附件10 |  |

2、技术服务要求：

(1) 调度机：30天内调度机到达采购人指定场地；60天内供应商按采购人完成调度机安装和调试工作（安装工作可分包）。供应商需免费提供不小于10台的备用机，用于质保期内更换（质保期内维修更换费用由供应商承担）。

(2)系统功能模块：60天之内完成开发、调试、测试和上线工作，详见《附件10：车辆预报数据接口输出管理系统》。

3、验收标准：

(1)调度机：按上述技术服务要求完成设备的安装和调试工作，并确保能正常连接采购人现有公交调度系统、满足调度系统相关使用功能、车辆运营管理相关要求和四川省交通应急二期系统数据交互。

(2)系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）：按上述技术服务要求完成系统的技术服务工作，并确保不影响采购人现有公交调度系统、满足技术偏离表中的相关使用功能、线路站点管理相关要求和系统软件的相关安全性能要求，详见《附件10：车辆预报数据接口输出管理系统》。

附件9：评分表

一、评审标准（满分为100分）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 60 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其供应商的报价分为最高分60分。其他供应商的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×60（保留小数两位）。 |
| 技术方案 | 13 | 1、提供调度机和系统功能模块技术方案完善且符合技术要求（附件8），得4-7分 2、提供调度机和系统功能模块采用主流技术并充分考虑未来发展的方案，得3-4分 3、提供软硬件系统架构资料和相关技术协议，得1-2分 4、无法按采购人要求提供上述方案和资料的，不得分。 |
| 研发能力&体系认证和业绩 | 15 | 供应商具有有效的《IATF 16949:2016 质量管理体系认证证书》，证书认证范围包含：“智能终端设备的设计和生产”的，满足得 3 分。（若认证范围未完整体现①“设计”、②“生产”或“制造”字眼的不得分）。须提供有效证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 供应商具备成熟的过程管理能力及时间/成本/质量控制能力，产品及平台开发体系通过CMMI5级认证的得3分。通过CMMI4认证的得2分，通过CMMI3认证的1分。提供有效证书复印件加盖投标单位公章，否则不得分。 |
|  |  | 供应商具有有效的 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每提供一个认证证书得1分，满分4分。须提供有效证书复件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 供应商具有视频监控、公交调度、智慧交通、公众出行等软件著作权，每提供一个得0.5分，满分2分。须提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登、记证书，著作权人须与投标单位一致。否则不得分。 |
|  |  | 根据供应商提供 2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的相关案例进行评价，每提供1个得1分，满分 3 分。须提供合同复印件、验收报告、相应发票有效复印件，否则不得分。 |
| 实施方案、售后服务、质保及培训 | 12 | - 实施方案完整合理、可行性强，完全满足或优于采购文件要求，得3分，否则不得分； - 有完善的售后使用培训方案，得2分，否则不得分； |
|  |  | 硬件质保： 调度机质保大于等于5年的，得7分；调度机质保大于等于3年的，得5分；调度机质保大于等于2年的，得3分；调度机质保大于等于1年的，得1分； |

附件10:车辆预报数据接口输出管理系统

| 车辆预报数据接口输出管理系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设目的：针对现有调度系统输出的车辆预报接口数据信息进行统一管理和二次加工输出，功能如下 |  |  |  |
| 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 功能标准 |
| 主页 | 系统状态展示 | 展示实时数据和统计信息，如活跃线路数量、运行中的车辆等 | 能够实时显示活跃线路数量和运行中的车辆等统计信息 统计信息应每分钟自动更新一次，确保数据的实时性 |
|  | 通知中心 | 实时展示系统通知、紧急事件报告 | 系统通知和紧急事件报告应实时推送，并在主页上清晰显示 |
| 线路管理 | 线路调整 | 创建和修改公交线路，包括线路名称、线路编号、起始站点和终点站点、线路公告等信息；管理员可以对已存在的线路信息进行编辑和更新；对每次线路信息的修改保存历史记录，支持回滚 | 必须支持创建和修改公交线路的功能，包括线路名称、编号、起始和终点站点、线路公告等信息。 对线路信息的任何修改都应保存历史记录，并支持回滚至上一个版本 |
|  | 线路信息更新 | 将线路信息分为两套，1、原始接收到的线路数，原始接收到的线路数据有最新变更时须有提示；2、调整之后的线路数据，以接口的形式输出调整之后的线路数据。对比原始线路数据和调整后的数据，突出显示变更部分 | 系统应区分展示原始线路数据和调整后的线路数据。 当原始线路数据有更新时，系统需提示管理员，并突出显示原始数据与调整后数据的差异。 |
|  | 线路到站信息新增 | 结合车辆GPS数据和站点位置数据，自动计算和更新到站信息，同时可手动调整到站信息 | 应利用车辆GPS数据和站点位置数据自动计算并更新到站信息，并且能够手动调整到站信息 |
| 站点管理 | 站点调整 | 管理员可以添加或编辑公交站点，包括站点名称、站点编号、所属线路、运行时间、站点位置（经纬度）、站点图片等信息；管理员可以对已存在的站点信息进行编辑和更新；在GIS地图上直观显示站点位置 | 支持添加和编辑公交站点信息，如站点名称、编号、所属线路、运行时间和站点位置（经纬度）等，需支持同名站点的显示。 站点信息更改后，在GIS地图上应即时更新站点位置 |
| 车辆管理 | 获取车辆信息 | 展示车辆实时指标和状态跟踪，例如车辆自编号、线路号、经纬度、速度等 | 必须能够展示车辆的实时指标和状态，包括自编号、线路号、经纬度和速度等信息 |
| 线路站点关联 | 站点-线路对应 | 管理员可以将站点与对应的线路进行关联，确保站点正确地分布在相应的线路上。管理员可以添加、删除线路中的站点，调整站点在线路中的编号和排序位置 | 管理员能够将站点与对应的线路进行关联或解除关联。 支持在线路中添加、删除站点，以及调整站点在线路中的编号和排序位置 |
| 账户管理 | 权限分配 | 根据角色分配不同的操作权限 | 系统管理员可根据不同角色分配相应的操作权限 |
|  | 用户日志 | 记录用户活动操作日志 | 必须记录所有用户的活动操作日志，包括时间、操作类型和操作详情 |

车辆预报数据接口输入格式

| 操作：获取所有线路 |  |  | 名称：GetRoutes() 功能：返回所有线路 参数：无 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | RouteID | 线路ＩＤ |  | STRING | 线路唯一标识 |
| 2 | RouteName | 线路名称 |  | STRING | 线路的名称 |
| 3 | UpDown | 上下行 |  | INT | 上行还是下行线路，定义如下：0：上行，1：下行 |
| 4 | BeginStation | 起始站序号 |  | INT | 起始站点序号 |
| 5 | BeginStationName | 起始站名 |  | STRING | 线路起始站点名称 |
| 6 | EndStation | 终点站序号 |  | INT | 终点站序号 |
| 7 | EndStationName | 终点站名 |  | STRING | 线路终点站点名称 |
| 8 | FirstOrder | 首班时间 |  | STRING | 线路首班时间 |
| 9 | LastOrder | 末班时间 |  | STRING | 线路末班时间 |
| 10 | Ticket | 票价 |  | STRING | 线路票价 |

| 操作：获取指定线路站点列表 |  | 名称：GetStations(String lineId, boolean upOrDown) 参数：lineId－线路编号 参数：upOrDown－上下行（如果上下行线路编号不一样，则不需此参数） 功能：返回指定线路的所有站点 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | StationName | 站点名称 | STRING | 线路的名称 |
| 2 | StationIndex | 站点序号 | INT | 此站点在线路中第几站 |
| 3 | Longitude | 站点经度 | STRING | 站点的经度 |
| 4 | Latitude | 站名纬度 | STRING | 站名的纬度 |

| 操作：获取指定线路所有公交车位置 |  | 名称：GetBusLocation(String lineId, boolean upOrDown) 参数：lineId－线路编号 参数：upOrDown－上下行（如果上下行线路编号不一样，则不需此参数） 功能：获取指定线路所有公交车位置 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | RouteID | 线路ＩＤ | STRING | 车辆所属线路编号 |
| 2 | StationIndex | 站点序号 | INT | 车辆在当前线路上站点序号 |
| 3 | Arrive | 到站、出站 | INT | 到站、出站，定义如下：0：到站，1：出站 |
| 4 | StationMileage | 离点距离 | INT | 车辆距离开出站点的距离，单位：米 |
| 5 | Longitude | 车辆经度 | STRING | 当前车辆所处的经度 |
| 6 | Latitude | 车辆纬度 | STRING | 当前车辆所处的纬度 |

| 操作：车辆跟踪 |  | 名称：TraceBus(String busId) 参数：车辆编号或车牌号 功能：按车辆编号或车牌号搜索，追踪某车 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | RouteID | 线路ＩＤ | STRING | 车辆所属线路编号 |
| 2 | UpDown | 上下行 | INT | 上、下行，定义如下：0：上行，1：下行 |
| 3 | StationIndex | 站点序号 | INT | 车辆在当前线路上站点序号 |
| 4 | Arrive | 到站、出站 | INT | 到站、出站，定义如下：0：到站，1：出站 |
| 5 | StationMileage | 离点距离 | INT | 车辆距离开出站点的距离，单位：米 |
| 6 | Longitude | 车辆经度 | STRING | 当前车辆所处的经度 |
| 7 | Latitude | 车辆纬度 | STRING | 当前车辆所处的纬度 |

| 操作：获取所有线路的车辆位置 |  |  | 名称：GetAllBusLocation() 参数：空 功能：获取有权限线路所有公交车位置 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 |  | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |  |  |
| Cars |  | 车辆信息 | ARRAY | 车辆信息数组列表，车辆信息如下表所示 |  |  |
| 编号 | 字段 |  | 中文描述 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | CarNo |  | 车牌号 |  | STRING |  |
| 2 | RouteID |  | 线路ＩＤ |  | STRING | 车辆所属线路编号 |
| 3 | UpDown |  | 上下行 |  | INT | 上、下行，定义如下：0：上行，1：下行 |
| 4 | StationIndex |  | 站点序号 |  | INT | 车辆在当前线路上站点序号 |
| 5 | Arrive |  | 到站、出站 |  | INT | 到站、出站，定义如下：0：到站，1：出站 |
| 6 | Longitude |  | 车辆经度 |  | STRING | 当前车辆所处的经度 |
| 7 | Latitude |  | 车辆纬度 |  | STRING | 当前车辆所处的纬度 |
| 8 | Speed |  | 速度 |  | INT | 单位：公里/小时 |
| 9 | Direction |  | 方向 |  | INT | 方向范围：0~359，正北为：0，顺时针 |
| 10 | GPSTime |  | GPS时间 |  | STRING | 车辆数据上报时间， UTC |

车辆预报数据接口输出格式

| 操作：获取所有线路 |  | 名称：GetRoutes() 功能：返回所有线路 参数：无 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | Key | Key |  |  |
| 2 | BeginStation | 起始站序号 | INT | 起始站点序号 |
| 3 | BeginStationName | 起始站名 | STRING | 线路起始站点名称 |
| 4 | EndStation | 终点站序号 | INT | 终点站序号 |
| 5 | EndStationName | 终点站名 | STRING | 线路终点站点名称 |
| 6 | RouteName | 线路名称 | STRING | 线路的名称 |
| 7 | Routeid | 线路ＩＤ | STRING | 线路唯一标识 |
| 8 | Ticket | 票价 | STRING | 线路票价 |
| 9 | Updown | 上下行 | INT | 上行还是下行线路，定义如下：0：上行，1：下行 |
| 10 | RouteInfo | 线路介绍 | STRING |  |
| 11 | RouteNotice | 线路公告 | STRING |  |
| 12 | FirstOrder | 首班时间 | STRING | 线路首班时间 |
| 13 | LastOrder | 末班时间 | STRING | 线路末班时间 |

| 操作：获取指定线路站点列表 |  | 名称：GetStations(String lineId, boolean upOrDown) 参数：lineId－线路编号 参数：upOrDown－上下行（如果上下行线路编号不一样，则不需此参数） 功能：返回指定线路的所有站点 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | Routeid | 线路编号 | string | 线路编号 |
| 2 | StationIndex | 站点序号 | int | 此站点在线路中第几站 |
| 3 | Stationid | 站点编号 | string |  |
| 4 | Latitude | 站点纬度 | string |  |
| 5 | Longitude | 站点经度 | string |  |
| 6 | Stationname | 站点名称 | string |  |
| 7 | Updown | 站点上下行 | int |  |
| 8 | StationInfo | 站点介绍 | string | 保留字段 |
| 9 | StationNotice | 站点公告 | string | 保留字段 |
| 10 | StationVR | 站点VR | string | 站点VR，判断是否为null或者"", 若有值则根据调用地址+/WebVRPage.html?AddImg=StationVR值 |
| 11 | StationKey | 站点唯一标识 | string | 站点32位唯一标识 |

| 操作：获取指定线路所有公交车位置 |  | 名称：GetBusLocation(String lineId, boolean upOrDown) 参数：lineId－线路编号 参数：upOrDown－上下行（如果上下行线路编号不一样，则不需此参数） 功能：获取指定线路所有公交车位置 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | Arrive | 进出站 | int | 到站、出站，定义如下：0：到站，1：出站 |
| 2 | CarNo | 车牌号 | string | 车牌号 |
| 3 | Carid | 编号 | string |  |
| 4 | Deviceid | 设备号 | string |  |
| 5 | Direction | 方向 | int | 方向 |
| 6 | GPSTime | GPS时间 | string | GPS时间 |
| 7 | Latitude | 纬度 | string | 当前车辆所处的纬度 |
| 8 | Longitude | 经度 | string | 当前车辆所处的经度 |
| 9 | Routeid | 线路ID | string | 车辆所属线路编号 |
| 10 | SelfCode | 自编号 | string |  |
| 11 | Speed | 速度 | int |  |
| 12 | StationIndex | 站点序号 | int | 站点序号 |
| 13 | StationMileage | 离点距离 | int | 车辆距离开出站点的距离，单位：米 |
| 14 | Updown | 上下行 | int | 上下行 |
| 15 | ComfortState | 车辆舒适度 | int | 从车辆舒适度:1舒适[绿色]/2一般[正常]/3拥挤[黄色], UI通过不同车辆显示状态. |

| 操作：车辆跟踪 |  | 名称：TraceBus(String busId) 参数：车辆编号或车牌号 功能：按车辆编号或车牌号搜索，追踪某车 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 字段 | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | Arrive | 进出站 | int | 到站、出站，定义如下：0：到站，1：出站 |
| 2 | CarNo | 车牌号 | string | 车牌号 |
| 3 | Carid | 编号 | string |  |
| 4 | Deviceid | 设备号 | string |  |
| 5 | Direction | 方向 | int | 方向 |
| 6 | GPSTime | GPS时间 | string | GPS时间 |
| 7 | Latitude | 纬度 | string | 当前车辆所处的纬度 |
| 8 | Longitude | 经度 | string | 当前车辆所处的经度 |
| 9 | Routeid | 线路ID | string | 车辆所属线路编号 |
| 10 | SelfCode | 自编号 | string |  |
| 11 | Speed | 速度 | int |  |
| 12 | StationIndex | 站点序号 | int | 站点序号 |
| 13 | StationMileage | 离点距离 | int | 车辆距离开出站点的距离，单位：米 |
| 14 | Updown | 上下行 | int | 上下行 |
| 15 | ComfortState | 车辆舒适度 | int | 从车辆舒适度:1舒适[绿色]/2一般[正常]/3拥挤[黄色], UI通过不同车辆显示状态. |

| 操作：获取所有线路的车辆位置 |  |  | 名称：GetAllBusLocation() 参数：空 功能：获取有权限线路所有公交车位置 返回：以json格式返回下表所有字段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 |  | 中文描述 | 数据类型 | 描述及要求 |  |  |
| Cars |  | 车辆信息 | ARRAY | 车辆信息数组列表， 车辆信息如下表所示 |  |  |
| 编号 | 字段 |  | 中文描述 |  | 数据类型 | 描述及要求 |
| 1 | Arrive |  | 进出站 |  | int | 到站、出站，定义如下：0：到站，1：出站 |
| 2 | CarNo |  | 车牌号 |  | string | 车牌号 |
| 3 | Carid |  | 编号 |  | string |  |
| 4 | Deviceid |  | 设备号 |  | string |  |
| 5 | Direction |  | 方向 |  | int | 方向 |
| 6 | GPSTime |  | GPS时间 |  | string | GPS时间 |
| 7 | Latitude |  | 纬度 |  | string | 当前车辆所处的纬度 |
| 8 | Longitude |  | 经度 |  | string | 当前车辆所处的经度 |
| 9 | Routeid |  | 线路ID |  | string | 车辆所属线路编号 |
| 10 | SelfCode |  | 自编号 |  | string |  |
| 11 | Speed |  | 速度 |  | int |  |
| 12 | StationIndex |  | 站点序号 |  | int | 站点序号 |
| 13 | StationMileage |  | 离点距离 |  | int | 车辆距离开出站点的距离，单位：米 |
| 14 | Updown |  | 上下行 |  | int | 上下行 |
| 15 | ComfortState |  | 车辆舒适度 |  | int | 从车辆舒适度:1舒适[绿色]/2一般[正常]/3拥挤[黄色], UI通过不同车辆显示状态. |

附件11：合同样本

购销合同

合同编号：

甲 方：                    乙  方：

地 址：                    地  址：

联系人：                   联系人：

电  话：                   电  话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买有关事宜达成以下协议。

- 产品名称、型号、规格、数量、单价及金额：

| 产品名称 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币） |  | 大写：整 |  |  |  |  |
| 备注 | 含标配线材，提供10套备用设备。含安装调试等 |  |  |  |  |  |

本合同项下的合同总金额为：.00元（大写：人民币元整）。上述合同总金额为含税价，已包含甲方在本合同项下需要向乙方支付的全部款项。其中，价款为人民币元（大写：人民币    ）， 税款为人民币   元（大写：人民币）。

双方协商同意：双方开展本合同项下业务时，乙方应当按本合同约定向甲方提供符合国家规定的增值税发票，不得以纳税人资格变化、税收法律法规变化等任何理由要求提高本条约定的合同总金额。

二、产品质量及售后服务：

乙方为本合同项下的合同所标的从产品安装之日起提供   年质保期，质保期内乙方提供免费维修服务。质保期满，乙方对所标产品的维修服务将适当收取相应的配件费及人工费，具体的收费标准由甲乙双方另行协商确定。

因甲方人为因素或不可抗力造成的产品损坏的则不在质保期的免费维修范围内。若设备出现故障后，乙方不能远程处理的，甲方需将设备选择寄回给乙方指定地点进行维修服务，寄送费用由寄送方自行承担。

三、验收

本次乙方提供的产品（含硬件和软件）应根据甲方提供的需求，在规定的时间内完成安装调试并投入使用，应满足甲方提出的技术要求、功能要求和性能要求，应符合相关法律和行业标准，不存在侵权行为。

乙方提供的产品（含硬件和软件）达到甲方验收标准（详见附件），经双方组织验收确认无误后，转入售后服务期（质保期）。

1、调度机：按上述技术服务要求完成设备的安装调试工作，并确保能正常连接采购人现有公交调度系统、满足调度系统相关使用功能、车辆运营管理相关要求和四川省交通应急二期系统数据交互。

2、系统功能模块：按上述技术服务要求完成系统的技术服务工作，并确保不影响采购人现有公交调度系统、满足技术偏离表中的相关使用功能、线路站点管理相关要求和系统软件的相关安全性能要求，详见《附件10：车辆预报数据接口输出管理系统》。

四、结算方式及期限：

1、签订合同后五个工作日内，签订合同付30%，调度机安装完成并达到验收标准付30%,系统功能模块（车辆预报数据接口输出管理系统）完成并达到验收标准付30%，质保期后付10%。以银行电汇方式汇入以下账户：

2、账户信息：

开户银行：

户    名：

账    号：

五、服务方式及运费承担：

1、交货时间：按甲方要求

2、运费由乙方承担，乙方开具增值税专用发票；

3、甲方承诺到货三日内按发货清单验收，并签字确认由快递带回，超过三日未签字的，视同验收无误！

4、交货地址：

联系人：电话：

六、争议的解决：

凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方均应当通过友好协商解决，协商不成的，在乙方所在地的人民法院提起诉讼。

七、不可抗力：

因不可抗力造成违约的（不可抗力指自然灾害如地震、战争和法律规定的无法避免、无法克服的情形），遭受不可抗力一方应及时向对方通报，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任

八、合同生效：

本合同自双方盖章签字之日起生效，壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。复印件及传真件视同原件具有同等法律效力。

九、其他约定 ：

本合同书如有内容变更或未尽事项，经甲、乙双方协商一致后签订补充合同，补充合同应当采取书面形式，并与本合同具有同等法律效力。

附件：1.“附件8《偏离表》”

2.“附件10《车辆预报数据接口输出管理系统》”

甲    方：                 乙   方：

甲方签字：                 乙方签字：

日期：  年    月    日     日期：    年    月    日