自贡市公交集团有限责任公司

自贡市公交集团有限责任公司

车辆竞争性磋商采购文件

     采购人：自贡市公交集团有限责任公司

     采购项目：50辆插电式混合动力公交客车（车长10.5±0.1米，并联控制系统，承载式车身，一级踏步）

     采购方式：竞争性磋商 

自贡市公交集团有限责任公司
                             二○一七年五月四日

自贡市公交集团有限责任公司

车辆竞争性磋商采购文件
第一章 竞争性磋商采购须知

1.采购项目：50辆插电式混合动力公交客车（车长10.5±0.1米，并联控制系统，承载式车身，一级踏步），具体车辆技术配置、质保售后服务要求和车载电子设备安装技术要求见附件1、2。

2.采购方式：本项目通过竞争性磋商方式确定供应商（本次磋商采购不接受供应商联合体参加）。

3. 付款方式：签订合同后银行转帐支付合同总价款的5%，交车时以银行承兑汇票（不超过1年期）支付合同总价款的25%，余款70%按三年分期每月等额支付，付款方式为银行转帐或银行承兑汇票（不超过1年期）。

余款70%部分也可通过融资租赁方式先行支付供应商，采购人按三年分期每月等额支付给融资租赁公司，利息等财务费用全部由供应商承担。若采用其他融资方式支付的，须经采购人同意。
4.车辆交付时间：签订采购合同后50日内（含周末双休日、国家法定节假日以及送车时间）。

 5.车辆交付地点：自贡市大安区大山铺镇自贡东站（自贡市公交集团有限责任公司）。

 6.采购公告发布方式：华西都市报和自贡公交网（www.zgbus.net）公开发布。

 7.磋商文件获取：自贡公交网（www.zgbus.net）下载或自贡市公交集团有限责任公司招标办获取。

8.磋商响应文件提交：供应商将磋商响应文件送至自贡市大安区大山铺自贡东站自贡公交集团公司招标办408室（不接受电子邮件及邮寄方式送达）。

9.联系方式：

联系人: 吴先生      电话：13990062111 

   李先生      电话：13890049668

联系地址:自贡市大安区大山铺镇大山村1组（自贡东站）

10. 供应商参加本次竞争性磋商采购活动所产生的所有费用由供应商自行承担，采购人不退回磋商响应文件和其他资料。

第二章 响应文件

1.资格性响应文件（格式要求、装订顺序）

1.1企业有效的营业执照正副本复印件，要求注册资金达到人民币壹亿元以上，具备独立法人资格的客车制造企业；

1.2法定代表人身份证复印件及法人授权委托书；

1.3近3年经审计的财务报告，要求具有良好的财务状况和履行合同的能力；

1.4 ISO 9001质量管理体系认证证书复印件；

1.5供货车型的《车辆生产企业及产品公告》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》、2017年度《新能源汽车推广应用推荐车型目录》资料。其中汽车产品主要技术参数中底盘型号、类别及生产企业标明为：承载式车身；

1.6 客车销售量2014-2016年3年达到30000辆以上的证明（中国汽车工业协会出具的证明为准）；

1.7承诺成为成交供应商后,响应采购人交车保证金、车辆质量保证金条款的承诺书（见附件3）；
1.8缴纳磋商保证金回单；

1.9公平竞争承诺书（见附件4）。

2.其它磋商响应文件（格式要求，装订顺序）

2.1扣除补贴后的报价表（见附件5）。

2.2企业注册资金证明（营业执照为准）。

2.3企业相关荣誉证明。

2.4客车制造相关技术专利证明。

2.5客车销售量2014-2016年3年业绩证明（中国汽车工业协会出具的证明为准）。

2.6交付保证：

2.6.1供货保障措施。

2.6.2技术保障措施。

2.6.3外购零部件清单。

2.7生产工艺资料：

2.7.1车身防腐技术。

2.7.2焊接技术。

2.7.3车身喷涂技术。

2.7.4装配工艺。

2.7.5车辆竣工检验。

2.8供货车型发动机功率资料。

2.9车辆外观及内饰资料：

2.9.1车辆外观。

2.9.2车辆内饰。

2.10维修便利性方案。

2.11技术响应文件。

2.12安全性能：

2.12.1车辆阻燃设计方案。

2.12.2乘客安全逃生设计方案。

2.12.3预防乘客门启闭伤人解决方案。

2.13新能源汽车控制系统、电池、电机技术参数资料。

2.14售后服务：

2.14.1售后服务方案和售后应急保障措施。

2.14.2培训方案。

2.14.3售后服务站证明。

2.14.4专用维修工具、备件清单。

注：请在响应文件中按以上顺序提供索引。

第三章 磋商响应文件制作和提交

1.磋商响应文件的份数：其中资格性响应文件九份，其他磋商响应文件一正八副。

2.供应商磋商响应文件每页须加盖鲜章。
3.资格性响应文件和其它磋商响应文件分别密封。

4.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商公章）。

5.首次磋商响应文件提交截止时间：2017年5月15日下午1：00时，供应商将磋商响应文件送至自贡市大安区大山铺自贡东站自贡公交集团公司招标办408室（不接受电子邮件及邮寄方式送达），截止时间后送达的响应文件为无效响应文件，采购人拒收；2017年5月15日下午1:30由采购人组织评审委员会在自贡市大山铺镇自贡公交集团公司505会议室对供应商进行资格审查、竞争性磋商。

6.供应商在首次提交磋商响应文件截止时间之前可以向采购人提交更改或撤回其响应文件。在首次提交磋商响应文件截止时间以后，不能更改或撤回响应文件。

7.供应商对采购文件有不明确的，可以在首次提交磋商响应文件截止时间5日前，电话或当面向采购人提问。在首次磋商响应文件提交截止时间7日前，采购人有权调整相关内容并通知供应商。

8.磋商响应文件有下列情况之一的，作无效文件处理：

    8.1未按规定密封；

8.2封面和包装套正面未盖供应商公章。

第四章 竞争性磋商评审

1.评审委员会：本次评审委员会由5人以上单数组成，其中2/3专家评委由自贡市公交集团有限责任公司评审专家库抽取；评审委员会组长由小组成员民主推荐，磋商过程由组长负责。

2.评审程序：磋商响应文件包括资格性响应文件和其它磋商响应文件两部分，首次磋商响应文件提交后，评审委员会进行资格性响应文件审查供应商资格，审查通过的供应商按抽签顺序进入竞争性磋商。对未通过资格审查的供应商，采购人告知未通过审查的原因，其响应文件按无效处理。提供虚假材料的供应商将取消本次及今后3年参加自贡公交集团公司车辆采购活动资格。

3.评分办法:综合评分法，总分100分，其中经济分40分、商务分60分（评分表见附件6）。

4.评审方法：采用多轮磋商评审。供应商在评审室外填写报价表进行现场报价，报价表须密封递交工作人员。报价表须由法人或法定委托代理人签字确认和加盖公章，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则无效。磋商结束后，供应商在评审委员会规定时间内进行最后报价，评审委员会按照最后报价的各供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

 5.确定成交供应商：

    评审委员会在评审结束后向采购人写出书面报告，推荐成交候选供应商。采购人在收到评审报告后2个工作日内确定成交供应商，公示3日，并签发成交通知书。

第五章 保证金

1.供应商在提交资格性响应文件前，须缴纳磋商保证金人民币300000.00元，大写：叁拾万元。
2.成交供应商签订合同时须缴纳交车保证金人民币300000.00元，大写：叁拾万元。

3.成交供应商交车验收完结后须缴纳车辆质量保证金人民币300000.00元，大写：叁拾万元。

4.保证金缴纳：

  收款单位：自贡市公交集团有限责任公司

  开 户 行：自贡市商业银行大山铺支行

  账    号：404012000000355669

  缴款方式：采取银行转账或电汇形式

  5.保证金清算：

  5.1磋商保证金：采购人在签发成交通知书后7个工作日内退还（不计息）。

有下列情况之一的，磋商保证金不予退还：

5.1.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.1.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.1.3除不可抗力的情况以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.1.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的。

5.2交车保证金：按期交车验收合格后3个工作日内退还（不计息）。
5.3车辆质量保证金：从交车之日起，5年期满退还（不计息）。 

第六章 采购合同签订

   1.成交供应商须在成交通知书签发后5个工作日内，与自贡市公交集团有限责任公司签订车辆采购合同。如未签订采购合同的，不退还保证金，取消其签订车辆采购合同的资格，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

   2.在车辆采购合同中，应明确双方名称、供货产品、技术要求、价格及付款方式、交车时间、质保及售后服务、违约责任等内容。

第七章 廉洁纪律

    为维护公平、公正的商业环境，保护双方共同利益，敬请各供应商在与自贡市公交集团有限责任公司各单位、部门业务交往工作中，将我方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司监察部门进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：0813-5804813    13890069141    钱先生          

举报电子邮箱：120843127@QQ.com  

举报受理地址：自贡市公交集团有限责任公司416室

　　我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

附件1：车辆技术配置和质保售后服务要求

附件2：车载电子设备安装技术要求

附件3：保证金承诺书

附件4：公平竞争承诺书

附件5：报价表

附件6：评审评分表

附件7: 客车买卖合同（式样）

                                 自贡市公交集团有限责任公司
                                     二O一七年五月四日

附件1：

车辆技术配置和质保售后服务要求

总体要求：性能和结构应满足GB7258《机动车运行安全技术条件》、GB13094《客车结构安全要求》和GB18565《营运车辆综合性能要求和检验方法》的要求；

具体技术配置及质保要求详见下表：

	部  位
	品牌
	技术要求
	质保及其他

	车身部分
	车辆长度*
	
	10.5±0.1米


	

	
	踏步*
	
	一级踏步
	

	
	车窗、整车玻璃
	常州长江

江苏长阳

常州柯祺
	侧窗为全玻璃面内置推拉窗，采用浅色玻璃，应开启方便、锁止可靠、密封良好。
	质保三年，配整车玻璃2套

	
	骨架
	国内特大型厂家材质
	整车采用整体阴极电泳技术。
	质保6年，质保期内，如发生骨架严重锈蚀、断裂、车顶漏水，或由骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

	
	外蒙
	国内特大型厂家材质
	全车应有可靠的防腐、隔热、隔音措施，特别是外蒙轮拱部位应特别强化防腐。
	质保4年

	
	天窗
	
	按国家标准要求安装。
	正常质保

	
	加气门
	
	左侧后轮前部外蒙安全位置设CNG加气门；
	

	
	检视门
	
	各种检视门用碰锁（加气门、引擎门除外），安装液压支撑杆，配置误开保险设施。
	

	
	拖车钩
	
	车辆前部（或前后部）安装配置拖车钩；
	

	
	乘客门及门泵
	江苏金湖汇通

金湖兴隆
	前单后双电控内摆气动乘客门，门体为铝合金材质，安装乘客防夹装置，后客门两旁（左右）安装防护挡板，前后门踏步区地板革喷涂橘黄色和“严禁站立”字样。客门开启轨迹区域与乘客区设立柱栏杆隔离。
	质保2年

	
	乘客门应急开关
	
	分别在驾驶区和前后门内、外侧设置乘客门应急开关，外侧应急开关应内嵌式安装，其外表面应与车身平齐，安装位置方便使用、开闭灵活。
	正常质保

	发动机部分
	CNG发动机*
	玉柴

潍柴
	155千瓦（210马力）及以上，满足自贡地区运行动力需求；

国Ⅴ排放标准（达到自贡地区上户要求）；

发动机舱布局合理，方便维修。

（玉柴、潍柴各25台。）
	所有零部件质保不计里程，基础件三年质保，其余零部件按照原厂质保标准时间延长100%。 基础件范围：气缸体、气缸盖、飞轮壳、曲轴、飞轮、摇臂轴、凸轮轴、连杆、齿轮室及盖、机油冷却器、各种齿轮。整车厂家与发动机厂家签订延保政策文件，按照基础件三年质保，其余零部件按照延保100%执行，交车时提供发动机质保标准文件，明确延保部分保修政策的操作流程。

	
	空滤器
	
	安装能有效过滤空气灰尘，方便拆装维修，进气口应置于车顶；
	

	
	发动机舱
	
	安装阻燃隔热材料。应有良好的隔热、降振、防噪、防水措施，机舱三立面应开设足够的通风栅格。
	

	
	自动灭火装置
	北京世纪星

苏州冬润瑞雪
	发动机舱安装不少于4件，高压电池仓安装不少于3件，在驾驶区装灭火器手动启动装置。（安装数量及标准，按最新标准执行）
	质保4年

	
	散热系统
	苏州驿力ATS

河南凯迈ATS
	要求进口无刷风机；配置90#铜质水箱、铝质中冷器。
	无刷风机、水箱、中冷器、电控系统质保5年。

	
	CNG气瓶*
	中材气瓶

北京天海
	安装6件120升钢制内胆缠绕复合气瓶， 

气瓶均安装于车顶，按GB7258标准配置防泄漏装置。
	国家标准质保

	
	CNG管路系统
	浙江兰邦

重庆鼎辉
	采用一体式加气面板，管道每60厘米安装固定卡；在气瓶与加气控制面板总管路安装管道过流保护装置。
	燃气管道，质保10年，阀芯质保1年，每车配送阀芯1件。

	
	燃气泄露报警装置
	浙江兰邦重庆鼎辉
	1、天然气泄漏探测及语音报警功能；2、天然气探测器采用可靠性高的气体传感器，内置温度补偿电路，可精确补偿环境温度引起的气体传感器报警动作值的漂移，防水、防油污。3、温度传感器可显示的温度范围宽、精度高，抗干扰能力强。4、系统具有上电自检，使用过程自检和故障智能判断等功能；
	报警器、各类传感器质保2年。

	底盘
	车桥*
	柳州方盛

采埃孚
	配新能源专用主减速器；加强型转向节臂。
	桥壳、主减速器、前轴、转向节臂质保8年

	
	悬架系统
	四川和越

萨克斯
	钢板弹簧，少片簧，和越气压减振器或萨克斯液压减震器，配前横向稳定杆。
	减震器质保2年


	
	制动器
	江苏恒力

杭万
	前后盘式制动器，采用双回路气压，储能驻车制动器，整车制动气路管道为铜管，整车所有管路固定码应采用螺栓螺母固定，管路排列整齐，相邻固定码间隔不大于800mm。
	气压盘式制动器主要件质保期为4年；摩擦片质量保证期为6个月或行驶5万公里；橡胶及其他易损件质保期为一年半。按供货量的2%免费提供摩擦片、传感器线等易损件，总成件一套。

	
	转向器*
	采埃孚
	采埃孚动力转向器和储油罐，横直拉杆球头销应为可拆式结构。
	质保2年，配转向器备件1件。

	
	底盘集中润滑系统
	上海君印

甬方机械
	主油管中间不得有接头。
	油箱整体、控制器、分配器质保3年

	
	储气罐排污系统
	深圳知行智驱

扬州奥特瑞
	按储气罐个数（包括再生罐、冷凝罐）配置。
	质保2年

	
	离合器*
	宜平法雷奥

萨克斯
	绿控选用宜平法雷奥或

萨克斯离合器，带分离轴承。
	质保1年

	
	轮胎*
	建新

双钱

佳通
	真空子午胎，细波纹，确保对车辆的承载能力，每车配同规格备胎一条。
	质保2年

	
	胎压监控
	北京罗耐

北京艾立特
	
	质保2年，配操作仪3件。

	
	轮辋*
	北京富成

上海卡加
	铝合金轮辋。
	质保十年，表面质保三年。

	内饰
	地板
	无锡欣誉

江苏华天
	18mmPVC地板；不允许用竹胶板。
	质保8年

	
	地板革
	上海东阳

上海佑望
	厚度2.5mm地板革，地板革粘接处用豪华压条密封； 驾驶区铺装铝花地板，并进行防滑处理。符合国家最新标准。
	质保8年

	
	座椅
	佛山丽驰

开平春山
	乘客座椅采用半软乘客座椅，PU扶手，装爱心座椅。座位按CJ/T162大型高级城市客车要求，间距从紧布置；后门升台前左右单座布置，后左右双座布置。座椅布局须经采购人审核同意。采用半气囊减振可调式驾驶座椅，配三点式安全带。
	乘客座椅质保8年（不含面料）

	
	扶手杆
	无锡欣誉

众益日盛
	直径35mm铝合金防滑扶手及扶手座并配有防寒护套；配吊环。投币机位置安装IC刷卡机固定杆。
	质保8年

	
	内饰墙板
	广州金业来

无锡欣誉

湖南亚太
	车顶板须采用冲孔铝塑板，内墙板须采用铝塑板，阻燃、环保性能符合国家最新标准要求。
	质保8年

	
	冷气风道
	广州金业来

无锡欣誉

湖南亚太
	PU合金发泡风道，可调式出风口，带8个LED灯广告灯箱（广告灯箱左右平均布置），带贯通式通道LED灯总成。
	质保8年

	
	司机包围
	广州金业来

无锡欣誉
	铝合金半包围，启闭方便。
	质保8年

	电气设备
	仪表板
	
	封闭式仪表板，仪表安装在驾驶员可视的最佳位置，方便观察。
	正常质保

	
	GPS车载机、报站器
	
	采购人提供，客车供应商负责安装。
	

	
	车载电视
	
	预留线路。
	

	
	刷卡机
	
	采购人提供，客车供应商在前乘客门处合适位置安装。
	

	
	3G视频监控系统
	
	采购人提供，客车供应商负责安装，安装进电器设备箱，预留较长线路。
	

	
	驾驶员监控系统
	江苏华天

上海凯伦
	7寸液晶显示屏，3件高清红外摄像头。
	质保2年

	
	CAN总线
	欧科佳

威 帝


	包含彩屏仪表总成、主控模块、从站模块、开关模块、行驶记录模块，带夜视倒车、下车摄像、发动机仓监控等功能，实现车门关闭后起步和停稳后开门的控制功能；预留车联网通讯端口。
	质保4年

	
	音响
	
	安装MP3播放器，胶盘喇叭。
	正常质保

	
	灯光
	
	前照灯外壳应采用玻璃或近似防磨损材质；各种灯具安装牢靠，安装结构应能满足维修方便。
	

	
	蓄电池
	上海沃帆BaaM牌

万 里
	安装2件200AH免维护蓄电池，电池承托部分涂环氧树脂进行防腐处理（或增加玻璃钢衬垫）；电瓶安装保险装置, 仓内明显位置粘贴“禁止水冲”字样铝制标识牌。
	质保18个月

	
	发电机
	佩特莱
	功率满足车辆用电要求。
	质保1年


	
	起动机
	佩特莱
	减速型，满足车辆使用要求。
	质保1年

	
	倒车雷达
	广州聚融

四川鑫虹
	
	质保3年

	
	电子路牌
	江苏华天

上海凯伦
	16点阵
	质保4年，商家应提供2套整车备件屏。

	
	雨刮
	汕头东兴
	
	正常质保

	
	车载电气设备箱
	
	全金属制，保证强度，易于检查维修，具有相当的防水防尘散热能力。
	

	
	插接件
	
	为进口AMP产品，插接可靠，具有相当的防水性能IP67。


	

	空调系统
	冷风空调*
	上海松芝

河南豫新


	空调制冷量不小于1880kJ/h /m3 ，不低于30000大卡。2、车内温度自动控制装置。3、配比泽尔压缩机、斯帕尔风机、北京佩特来发电机。4、车顶的冷凝器、蒸发器安装应作好防漏处理，以保证在用水清洁时，不会流入车厢蒙皮夹层内。5、空调控制板安装在仪表台右侧。6、提供CAN总线接口：具备远程云控制功能，能远程发送空调运行状态，司机设置状态，故障信息，各种温度信息等，实时掌握空调运行情况。


	质保4年（制冷剂、皮带1年）

	
	暖风系统
	无锡凯龙

河北新南风
	催化消声尾气加热系统，管路中适当位置采用金属绕性管；乘客区4个壁挂防尘式散热器平均布置，分两个开关三个档位控制；驾驶区含大功率独立除霜系统和暖风出口一个，并能独立控制。
	尾气加热器主机二年，采暖器、除霜器、水泵、管路及附件一年。



	其他
	司机风扇
	
	在驾驶员左侧A柱适当位置安装8寸软包风扇。
	

	
	车内后视镜
	
	配置2件5寸凸面镜。
	

	
	投币机*
	重庆长星

四川鑫虹
	安装CX7B-LZM-24V或XH408BL投币机（每车配3个投币内胆）,内锁通用，外锁一一对应。
	翻板电机质保1年

	
	灭火器
	
	安装2具4公斤能同时扑救A、B、C、E类火的灭火器（1具靠近驾驶员，1具位于中前部），装箱并方便取出。
	

	
	安全锤
	
	安装声光报警防盗消防逃生锤6个；其中司机窗后立柱上配置1个消防逃生锤，车厢内安装5个。


	按国家标准安装

	
	垃圾桶
	
	安装304#不锈钢垃圾桶（不带盖）一只，配随车工具一套、三角警示牌一个。


	

	
	标志、符号
	
	喷涂符合GB/T5845.2-2008和其他标准规范要求的标志、符号。车辆徽记、编号及车内标识由采购方提供制作标准，供应商负责制作安装。


	

	插电式气电混合动力控制系统*
	绿控、

伊顿


	并联控制系统，符合自贡地区运行条件，达到最佳的节能效果。

电池容量、电机功率以及自动变速箱满足使用需求。

整车高压电绝缘防护措施可靠。

电池能量密度:国内领先水平，纯电续航里程大于50公里。

选用电池类型必须满足国家相关安全技术要求，能确保车辆上户和营运补贴要求。

高压电路、低压控制电路设计、布局要求先进、合理、安全可靠、易维护。按标准配备自动灭火系统和恒温系统。

电池管理系统：应具备系统自检功能；电压、电流及温度采集功能；主动无损式均衡；过流、过压、温度保护功能；充电电量提醒控制功能。

通讯功能：显示屏、汽车CAN通讯、数据传送；故障预警；高压漏电预警；热管理功能；电池单体电压监控；电池组电压及温度监控等功能。


	系统（含电池、电机、电控、变速箱等）质保8年，电机IP防水67级；电池容量在质保期内不得低于额定值的80%。

提供及时的管理控制系统程序更新服务。

电池报废后由厂家进行回收处理。

	备注：1、带*为不允许偏离项，偏离一项将做拒绝磋商处理。

      2、其他未标注*的，在满足技术要求前提下可以偏离，但正负偏离会做相应扣分。

3、以上设备带有CAN总线接口的，设备提供商必须开放设备运行和故障数据以及相关协议等，确保CAN系统平台能收集到相关数据,相关工作设备提供商必须配合完成。


     售后服务：

1、供应商必须按照采购方的要求和验货标准进行供货，应采购质量过硬的零部件，车辆所需配件须有明确的生产厂、名称、规格型号（在交车时提供，如未提供将暂缓退还交车保证金）。除标书中技术要求特别规定的质保期外，其他的质保期按标准执行。因设计、装配、产品质量等原因发生故障、事故造成的损失，由供方承担责任，并予以赔偿。
2、供应商交付车辆应与磋商文件要求相符；配齐车辆相关图文资料，主要零配件和自制件有详细的零件图，总成件应有装配图，底盘线路图、电系线路图；提供各类合格证（总成合格证、整车合格证、气瓶合格证等）；4联购车发票（用户联、上户联、报税联、抵扣联），内容规范不压线；每辆车拓印3份发动机号码和底盘号码；确保交付用户的车辆顺利上牌落户，因技术特性（包含排放标准等）、资料等原因影响车辆上牌给采购方造成损失的，由供应商负责赔偿。

3、 供应商应在供货车辆投入使用前，在自贡市公交集团有限责任公司建立售后服务站，负责所供货车辆的售后服务工作。

    4、除GPS车载机及报站器、刷卡机、3G视频监控系统以外，所有配件质保三包索赔事宜均由客车生产厂家直接负责。

附件2：

车载电子设备安装技术要求
一，GPS调度机

仪表台内嵌报站器显示控制屏：尺寸180*100*35mm；

配独立的内喇叭以及外喇叭；喇叭线应采用“双线回路布线”不能一端搭铁。（外喇叭一路，内喇叭一路车内分布均匀），不能和车载电视和其它设备共用喇叭，GPS车载调度机需要安装在设备箱内的下层，减少震动，安装位置应留有足够的空间便于维修更换，设备箱应有良好的通风散热功能，GPS天线应平行安装在车外顶部确保信号良好。

二，3G视频监控系统

3G视频监控录像按照（1、公路正前方，2、前往后照整个车厢，3、后门上下乘客，4、驾驶员右侧顶部监控投币箱、驾驶员）四路摄像头，应装一路点火开关ACC控制线到3G视频监控主机处，3G视频监控主机需要安装在设备箱内的下层，减少震动，安装位置应留有足够的空间便于维修更换，设备箱应有良好的通风散热功能，GPS天线应平行安装在车外顶部确保信号良好（附车内摄像头安装位置图）。

三，驾驶员倒车后视仪三路输入切换（中门乘客下车，倒车，后置引擎仓）

仪表台内嵌7寸液晶显示屏，应有三路视频（中门、倒车、后置引擎仓）切换显示，（倒车摄像头安装在车尾外部应采用防水摄像头，并保证夜视效果清楚），功能：车辆行驶中显示后置引擎监控画面；开门上下乘客时自动转换为中门画面、中门关门后延时8秒左右自动转换为引擎监控画面；倒车时自动转换为倒车画面。

四，LED电子路牌（前，后，侧，内屏）

    前、后LED电子路牌，车身左前侧LED电子路牌，车内LED电子内屏尺寸（见附件）。LED电子路牌安装位置应便于维修拆换，为方便LED电子路牌维修拆换，LED电子路牌（侧屏）连接头接线处应有较大的检修孔以方便检修和拆下维修，前、后、内屏安装位置应有足够大的开孔空间方便拆下维修 ，LED电子路牌485串口通讯线从车前屏处预埋一根三芯屏蔽线到GPS调度机安装位置处。

五，客流统计仪、车载WiFi（预留控制线，暂不安装）

客流统计仪安装在设备箱3G视频、GPS调度机位置处，从主机位置预埋两根四芯屏蔽线、一根到前门正中气动开门机构底部，一根到后门正中气动开门机构底部，两个探头。

五，刷卡机

在前门投币箱合适位置安装：刷卡机：预埋5伏电源线一组到刷卡机安装位置，（5伏降压盒由刷卡机配套提供），刷卡机232串口通讯线从刷卡机位置处预埋三芯屏蔽线一根到调度机安装位置处。

电源供电及设备箱技术要求

一，所有电子设备要求安装在电子设备箱下部，电子设备箱隔层应该整体牢固（隔板固定处焊接应通焊，点焊不牢固），不应与车辆产生共振，电子设备箱内部应有足够大的空间方便维修更换设备，电子设备箱应采用金属箱体（铝合金）以利于散热，设备箱需要开通风散热孔，电子设备箱内应有一路ACC控制线（3G视频主机用），电子设备箱内必须安装不小于30安的电源隔离器(24/12V降压器)以消除电源干扰，（GPS调度机、3G视频监控主机、客流统计仪、驾驶员倒车后视仪）必须经过30安电源隔离器(24/12V降压器)供电，其它设备（车载广告电视、车载WiFi等）不能共用上述30安电源隔离器(24/12V降压器)供电避免干扰，调度机供电电源不受点火开关ACC控制。

二，在3G视频、GPS车载机设备安装箱内预留两组以上12-24伏电源（车载广告电视、车载Wifi等）用，车载广告电视、车载Wifi均需各自使用独立的电源接口，不得共用。

三，调度机、3G视频主机的GPS、GPRS天线不能和其它线路捆绑走线，应独立走线，由于天线是易损件，要求单独走捷径便于更换，3G视频、GPS调度机的GPS天线应平行安装在车外顶部才能保证信号正常。

四，所有LED电子路牌安装位置附近应有足够大的维修孔方便机器拆下维修，要能满足整体拆除LED路牌并能从维修孔拿出的要求。相关数据线和电缆接头处均需有检查维修孔，以便维修和更换操作。

3G视频安装示意图

[image: image1.png]



GPS调度机安装示意图

[image: image5.bmp][image: image6.bmp] SHAPE  \* MERGEFORMAT 



客流统计仪

[image: image3.png]Bt TRk





倒车后视仪
[image: image4.png]A
'

BBk

Ble e




自贡公交LED点阵路牌技术方案

一：前牌（显示像素160点×16点，显示尺寸：长×高=1320mm×163mm）

    按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：两端4字位为起始站点，颜色为黄色，中间2字位为线路号，颜色为红色；

外框材料：黑色铝合金；背板：黒色PVC背板（分段）。

[image: image7.jpg]a0

926

9,

A0

0

(ZRRTY) 768

1

49

el



[image: image8.jpg]AMPHH
2supersealMa¥HE 2621041

AT 282109-1 Y&: 20
FHE 281934-2 Y8 2R




[image: image9.png]


[image: image10.png]



[image: image11.png]»



[image: image12.png]23



[image: image13.png]


[image: image14.png]8











二：后牌（显示像素160点×16点，显示尺寸：长×高=1320mm×163mm）

    按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：两端4字位为起始站点，颜色为黄色，中间2字位为线路号，颜色为红色；

外框材料：黑色铝合金；背板：黑色PVC背板（分段）。













三：侧牌（显示像素112点×16点，显示尺寸：长×高=895mm×155mm）

    按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：前端2字位为线路号，颜色为红色，后面5字位为开往方向，颜色为黄色；

外框材料：黑色铝合金；支架：亚光黑色；背板：黒色PVC背板（分段）；









四、LED车内条屏
显示像素： 16×128点，显示尺寸：长×高=768mm×100mm；

 显示字位：8字（红色）；

出厂初始化显示内容：待定。

备注：LED车内条屏显示内容与报站器播报内容一致。LED车内条屏滚动显示8次后不显示。显示期间如有其他信息输入将终止前一条信息，显示新内容。




四、控制方法：海信终端控制。

五、数据线连接定义：


GPS终端　　　　　　车内屏            前牌 　　　　　 侧牌  　　　　　后牌（具体要求每个商家可能不同，请在安装之前与商家技术人员做技术确认）

六、接插件定义

1、电源线接插件

2、车内屏接GPS端接插件待定

公交车多媒体设备安装标准

1． 多媒体设备

1. 播放盒

2. 前电视机

3. 后电视机

2、 安装位置

1. 播放盒安装位于驾驶室后挡板上。(预留喇叭线5组，AV信号线和电源24V，ACC，常电,GND在此位置)

2. 前电视安装在驾驶室后扶手杆上。（此处预留安装电视的支架，AV信号线，电源线24V，ACC，GND）

3. 后电视安装在中后门扶手杆上。（此处预留安装电视的支架，AV信号线，电源线24V，ACC，GND）。

附安装接线图：





附件3：

保证金承诺书

致自贡市公交集团有限责任公司，我公司自愿承诺：

一、我公司成为成交供应商后，向采购人缴纳人民币叁拾万元作为交车保证金，如逾期交车，每日扣罚交车保证金人民币壹万元。
2、 交车验收完毕后，向采购人缴纳人民币叁拾万元作为车辆质量保证金，如因我方产品质量原因或售后服务不及时影响营运生产，导致车辆停运2天以上，每车每日扣罚车辆质量保证金伍佰元，直至车辆恢复营运为止。

3、 质保具体明细：

	序号
	质保范围
	质保时间

	1． 
	车窗、玻璃
	质保三年

	2． 
	骨架
	质保6年，质保期内，如发生骨架严重锈蚀、断裂、车顶漏水，或由骨架的强度、刚度造成的其它部件损失，由供方负全部责任。

	3． 
	外蒙
	质保4年

	4． 
	乘客门及门泵
	质保2年

	5． 
	CNG发动机
	所有零部件质保不计里程，基础件三年质保，其余零部件按照原厂质保标准时间延长100%。

基础件范围：气缸体、气缸盖、飞轮壳、曲轴、飞轮、摇臂轴、凸轮轴、连杆、齿轮室及盖、机油冷却器、各种齿轮。

整车厂家与发动机厂家签订延保政策文件，按照基础件三年质保，其余零部件按照延保100%执行，交车时提供发动机质保标准文件，明确延保部分保修政策的操作流程。

	6． 
	自动灭火装置
	质保4年

	7． 
	散热系统
	无刷风机、车辆散热器、中冷器、电控系统质保5年。

	8． 
	CNG管路系统
	燃气管道，质保10年，阀芯质保1年。

	9． 
	燃气泄露报警装置
	报警器、各类传感器质保2年。

	10． 
	车桥
	桥壳、主减速器、前轴、转向节臂质保8年。

	11． 
	减震器
	减震器质保2年。

	12． 
	制动器
	气压盘式制动器主要件质保期为4年；摩擦片质量保证期为6个月或行驶5万公里（带缓速器，转向桥）；橡胶及其他易损件质保期为一年半。

	13． 
	转向器
	质保2年。

	14． 
	底盘集中润滑系统
	油箱整体、控制器、分配器质保3年。

	15． 
	储气罐排污系统
	质保2年。

	16． 
	离合器
	质保1年。

	17． 
	轮胎
	质保2年。

	18． 
	胎压监控
	质保2年。

	19． 
	铝合金轮辋
	质保10年，表面质保3年。

	20． 
	PVC地板
	质保8年。

	21． 
	地板革
	质保8年。

	22． 
	座椅
	乘客座椅质保8年（不含面料）。

	23． 
	扶手
	质保8年。

	24． 
	内饰墙板
	质保8年。

	25． 
	冷气风道
	质保8年。

	26． 
	司机包围
	质保8年。

	27． 
	驾驶员监控系统
	质保2年。

	28． 
	CAN总线
	质保4年。

	29． 
	蓄电池
	质保18个月。

	30． 
	发电机
	质保1年。

	31． 
	起动机
	质保1年。

	32． 
	倒车雷达
	质保3年。

	33． 
	电子路牌
	质保4年。

	34． 
	冷风空调
	质保4年（制冷剂、皮带1年）

	35． 
	暖风系统
	尾气加热器主机2年，采暖器、除霜器、水泵、管路及附件1年。

	36． 
	投币机
	翻板电机质保1年。

	37． 
	新能源“三电”系统
	质保8年。


                                                 承诺人：

                                                 时  间：

附件4：

公平竞争承诺书

致：自贡市公交集团有限责任公司

    本公司自愿接受贵司邀请，积极参加自贡市公交集团有限责任公司：50辆10.5±0.1米插电式混合动力公交客车采购项目的竞争性磋商。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：

    1、我方已详细审核全部项目公告文件并自愿接受相应内容要求。

2、我方自愿参与本次竞争性磋商，遵守相关规则，认同程序及时间安排，接受竞争性磋商结果，其参与产生的一切费用（含方案的设计费用）自行负责。

3、我方保证所提交《磋商响应文件》中相关资料与描述真实有效，对所提供的所有信息负责。

4、一旦我方确定为成交供应商，我方承诺在5个工作日内签定合同，严格按采购合同约定按时交付采购车辆并承担相应的责任。

5、遵守贵司就前述项目文件所制定的所有相关流程及要求，坚持独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他参与人情况及其报价信息。

6、保证不私下接触贵司负责竞争性磋商组织工作的人员及相关领导。

7、保证不对贵司负责竞争性磋商组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

 8、除从自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司竞争性磋商相关信息及其进展。

9、保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

10、如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消资格、没收保证金、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。

11、如贵司负责竞争性磋商组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。

特此承诺

                                  承诺单位：                

                                   法定代表人：             

                                  年    月    日

附件5：                      

自贡公交集团车辆竞争性磋商采购

	供应商
	供应车型
	数量
	单价

（含送车费用，单位：万元）

	
	
	
	

	备注

	报价合计（万元）：                                 大写：


第  次 报 价 表

  供应商名称：

     法定代表人（授权代表人）签字：

     时      间：

附件6：评分表

自贡公交集团2017年50辆10.5±0.1米插电式混合动力公交客车采购

评审评分表
供应商：                                                       评委：

	评分项目、标准及分值
	 

	序号
	项目内容
	评     分    标    准
	分值
	得 分

	一、经济部分（共40 分）

	1
	报价

40分
	报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且单台车辆报价最低的为评审基准价，其报价分为满分。其他供应商的单台车辆报价每超基准价1000元扣1分，扣完为止，计分保留两位小数。
	40 分
	

	二、商务部分（共60分）

	（一）资格部分（15分）

	2
	注册资金

2分
	注册资金在2亿元以上的得2分， 2亿元以下的得1分。
	2分
	

	3
	企业荣誉

2分
	交通部、建设部、公交行业的专业机构颁发的客车制造方面的相关荣誉,一项得0.5分，最多2分。(以证书扫描或复印件为准)
	2分
	

	4
	专利

2分
	客车制造方面的相关专利证明,一项得0.5分，最多2分。(以证书扫描或复印件为准)
	2分
	

	5
	销量业绩

3分
	2014-2016年3年客车销售量6万辆及以上得3分， 6万辆以下得2分。
	3分
	

	6
	交付保证

5分
	供货保证措施，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	技术保障措施，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	提供外购零部件清单，有得1分，无不得分。
	1分
	

	7
	文件规范性

1分
	投标文件制作规范、完整、合理，优得1分，其他得0.5分。
	1分
	

	（二）技术部分（37分）

	8
	生产工艺

14分
	采用整车阴极电泳得4分，其他防腐措施得3分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	4分
	

	
	
	主要部件采用机械人自动焊接生产工艺的得4分，其他焊接工艺的得3分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	4分
	

	
	
	车身采用机器人自动喷涂得4分，其他得3分。（提供资料：设备采购合同复印件、生产流水线彩照，未提供不得分）
	4分
	

	
	
	装配质量精湛、细致，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	
	
	完善的车辆竣工质量检验体系，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	9
	发动机

4分
	发动机功率大于等于155千瓦的得4分，小于155千瓦的得1分。
	4分
	

	10
	外观及内饰

2分
	车身外形美观新颖，内饰色彩搭配合理，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	
	
	乘客区及驾驶区空间合理布局，优得1分，其他得0.5分。（提供资料，无不得分）
	1分
	

	11
	维修便利

2分
	维修便利性方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	12
	技术响应

8分
	全部响应得8分，技术偏离每一项扣0.5分，扣完为止。
	8分
	

	13
	安全性能

5分
	车辆阻燃性设计方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	
	
	供乘客安全逃生的设计方案，有得2分，无方案不得分。
	2分
	

	
	
	预防乘客门启闭伤人的解决方案，有得1分，无方案不得分。
	1分
	

	14
	新能源系统

2分
	提供新能源汽车控制系统、电池、电机技术参数资料，有得2分，无不得分。
	2分
	

	（三）售后服务部分（8分）

	15
	售后服务

8分
	售后服务方案和应急保障措施，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	提供相关培训的措施和方案，有得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	在自贡公交集团已建服务站或承诺建站的得2分，无不得分。
	2分
	

	
	
	可提供的专用维修工具、备件清单，有得2分，无不得分。
	2分
	

	合   计
	

	备注：1、磋商采购文件中技术配置及要求带*的部位有偏离的，该供应商的磋商响应文件作无效处理。                 

      2、评分分数保留小数点后2位。


附件7：

客 车 买 卖 合 同（式样）

签订时间：      年      月         日          签订地点：四川省自贡市       意向信息号：                   订单号：                

一、车辆型号、数量、价款、交车方式及交车时间                                            

	公告车型
	数  量（辆）
	单  价（万元）
	总  计（万元）
	 交 车 时 间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	金额总计（大写）：

	交车方式：送车；       交车地点： 四川省自贡市大安区大山铺镇大山村1组（自贡公交集团公司）     ；    车价内含运费      


二、客车配置：在标准配置的基础上，买方的改装/选装要求见附件   。

三、付款方式：                                                           

四、基本约定：1、在车辆采购合同中，明确双方名称、供货产品、技术要求、价格及付款方式、交车时间、质保及售后服务、违约责任等内容。2、有违约行为的，守约方有权解除本合同并追究对方违约责任。 

五、合同履行地：自贡市大安区。

六、合同签订地：自贡市大安区大山铺镇大山村1组自贡市公交集团有限责任公司。

七、争议的解决：因履行本合同而产生的任何诉讼纠纷，均应向自贡市大安区人民法院提起诉讼。
八、其他约定：                                                                                               

九、卖方账户： 开户行：                       账号： 

十、本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字并盖章之日起生效。

十一、合同附件与本销售合同具有同等法律效力。

附件：        公交客车的技术协议 

	卖             方
	 
	      
	买             方
	自贡市公交集团有限责任公司

	单   位   地   址
	 
	
	单   位   地   址
	四川省自贡市大安区大山铺镇大山村1组

	委  托  代  理 人
	
	
	 委  托  代  理 人
	


海信终端机操作屏





后门





前门





驾驶室





海信终端机





Gprs





前 门





后 门











播放盒











配电箱











前电视 机





常电





ACC





地线





0.75两芯阻燃线





AV视频信号线











后电视





接报站喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接报站喇叭





接收音机喇叭





播放盒





配电箱





前电视





后电视





接喇叭





前 门





后 门











播放盒











配电箱











前电视 机





常电





ACC





地线





0.75两芯阻燃线





AV视频信号线











后电视





接报站喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接报站喇叭





接收音机喇叭





地线





ACC





常电





喇叭正极





喇叭正极





ACC





地线





地线





ACC





常电





信号线电视端和播放盒端





喇叭负极





喇叭正极





喇叭负极








喇叭正极





喇叭接线插件播放盒端





三芯电源接线插件播放盒端





两芯电源接线插件电视端





前 门





后 门











播放盒











配电箱











前电视 机





常电





ACC





地线





0.75两芯阻燃线





AV视频信号线











后电视





接报站喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接电视喇叭





接报站喇叭





接收音机喇叭








PAGE  
3

